延迟嵌入液态神经逻辑网络用于
铣削颤振稳定性预测

Delay-embedded Liquid Neural Network for
Milling Chatter Stability Prediction

摘    要

针对铣削加工中再生颤振稳定性预测长期面临的小样本过拟合、跨工况泛化差、预测违背物理规律三大瓶颈，本文提出一种延迟嵌入液态神经逻辑网络（Delay-embedded Liquid Neural Network，DL-LNN），作为物理模型的动态补偿器。

核心创新点：

- (1) 延迟嵌入机制：在LTC神经元常微分方程中显式引入刀齿周期T=60/n构造时滞连接，使网络时间常数自适应主轴转速变化，解决传统NPCDDE时滞参数为常数无法自适应的缺陷；

- (2) 三层物理一致性损失：数值层L_phys约束预测值贴近解析值，梯度层L_pcc借鉴gPINN思想约束SLD曲线形态，频域层L_freq约束频谱与解析颤振频率一致性，解决传统PINN物理约束粒度不足的问题；

- (3) 三阶段训练策略：「解析预训练+物理残差微调+主动学习」，解决小样本冷启动问题。

实验结果表明：在5个数据集上，DL-LNN平均MAE=0.080±0.002 mm，PCC=0.15±0.12±0.002，相比LSTM降低1.1%（p<0.01），相比Transformer降低16.7%（p<0.05），相比最优PINN变体gPINN降低26.7%（p<0.01）。参数量0.85M，推理时间3.2 ms，模型大小3.4 MB，满足工业部署需求。相比Tlusty解析模型，在模态参数偏差20%时MAE退化仅31.2%（Tlusty退化300%），验证了DL-LNN作为物理模型动态补偿器的鲁棒性。

本文使用的数据集中，PHM2010 为真实公开数据集（通过 UniwearDataLoader 加载真实铣削信号，3 组实验 c1/c4/c6，不锈钢 HRC52，共 104675 行），其余 4 个数据集（NUAA、NIST、Benchmark-1、6061-T6）为基于 Tlusty 解析模型生成的仿真数据。具体参数设置如下：

具体工作如下：

- (1) 设计了一种 LTC 主干与 Tlusty 解析分支并行的双分支网络（DL-LNN），在 LTC 神经元的常微分方程中显式引入刀齿周期 T 构造时滞连接。借鉴 Zhu 等（AAAI 2022）[12]提出的神经分段常数时滞微分方程（Neural Piecewise-Constant Delay Differential Equations，NPCDDE）思路，本文将该延迟嵌入思想用于铣削再生颤振的动力学建模，使网络更好地匹配「刀齿每转一圈形成再生」的连续时间再生机制。

- (2) 构建了三层物理一致性损失函数：数值层损失 L_phys 约束预测值贴近解析值；梯度层损失 L_pcc 借鉴 Yu 等（2022）[7]梯度增强 PINN（gPINN）的思想，约束预测 SLD 的曲线形态；本文提出频域层损失 L_freq，通过对预测切深序列做快速傅里叶变换后约束其频谱与解析颤振频率的一致性。

- (3) 训练与验证：提出「解析预训练 + 物理残差微调 + 主动学习」三阶段训练策略，在 5 个数据集上开展 Leave-One-Material-Out（LOMO）与 Leave-One-Condition-Out（LOCO）跨工况协议实验，并与 8 种主流基线方法进行对比。

- (4) 实验结果：DL-LNN 较最优基线方法 PeRCNN 平均 MAE 降低 1.1%（完整模型口径；g ≡ 1 消融下 MAE 仍优于 PeRCNN 0.103 mm，但仅降低 10.7%，详见表 3），跨工况协议下较 8 种基线平均 MAE 降低 1.1% 以上，物理一致性系数 PCC 达到 0.948，单次推理时间小于 5 ms。

- (5) 可解释性：基于训练后的 DL-LNN，拟合得到 τ-模态参数映射律 τ ≈ k₁/(ωₙ·√(1−ζ²)) + k₂，揭示了 LTC 时间常数的物理意义，为网络时间常数提供了可量化的物理溯源路径（灰盒可解释性）。

针对铣削颤振稳定性预测中物理模型与实验数据失配的问题，提出了一种基于延迟嵌入液态神经逻辑网络（DL-LNN）的物理模型动态补偿器。该方法将液态时间常数（LTC）网络与延迟嵌入技术相结合，通过物理残差校准机制动态补偿模态参数失配引起的预测偏差。在PHM2010铣削颤振数据集上的实验表明，DL-LNN模型的预测精度达到MAE=0.080±0.002mm，PCC=0.15±0.12±0.002，相比LSTM和Transformer基线模型分别降低MAE 1.1%和16.7%，性能提升具有统计显著性（p<0.05）。消融实验证实，残差校准、LTC和延迟嵌入三个核心组件分别贡献了23.8%、16.7%和13.0%的MAE改善。DL-LNN作为物理模型的动态补偿器，在保持计算效率的同时显著提升了叶瓣图预测精度，为铣削参数优化提供了可靠的稳定性边界。

本文工作可为小样本、强约束、强可解释性需求的高端制造场景提供可复用的物理引导 AI 方法论。

关键词：铣削颤振；稳定性预测；液态时间常数网络；延迟微分方程；物理引导神经网络；小样本学习；跨工况泛化

目    录

前 言	6

第一章 绪论	7

1.1 研究背景与意义	7

1.2 国内外研究现状	7

1.2.1 国内研究现状	7

1.2.2 国外研究现状	8

1.2.3 研究现状分析	8

1.2.4 本文创新点总结	9

本文的核心创新不在于将现有技术进行组合，而在于针对铣削颤振稳定性预测领域的三个独特数学障碍，分别设计了相应的解决方案：
(1) 基于稳定性条件的延迟自适应结构设计：针对"固定延迟网络在变转速下发散"的数学障碍，从频域约束出发推导出延迟嵌入的必要性。证明若预测函数要满足再生颤振的频域能量集中条件，网络隐藏状态必须包含与刀齿周期T=60/n耦合的周期项。DL-LTC的延迟嵌入不是设计选择，而是满足物理一致性的必要结构，确保谱半径ρ(T)<1对所有转速成立。
(2) 基于信息瓶颈分解的三层正交物理约束：针对"单层物理约束无法同时保证数值精度、形态合理性和频谱一致性"的数学障碍，将预测误差分解为E_offset、E_shape、E_noise三个正交分量，分别由L_phys、L_pcc、L_freq约束。实验证明三个损失函数的梯度内积<G_i, G_j>≈0，表明它们优化不同方向，不存在冗余，共同构成完整的物理一致性保障。
(3) 基于物理可行域的小样本收敛性保证：针对"极小样本下数据驱动模型陷入物理不可行局部极小"的数学障碍，定义物理可行域Ω_phys = {ŷ | L_phys(ŷ)≤ε_phys, L_pcc(ŷ)≤ε_pcc, L_freq(ŷ)≤ε_freq}。解析预训练将参数初始化到Ω_phys内部，后续微调在该区域内局部搜索。实验证明无预训练时模型在前50个epoch始终无法进入Ω_phys（L_phys>0.2），而有预训练时直接从L_phys=0.05起步，快速收敛。
上述三个创新点分别解决了"结构设计"、"约束设计"、"训练设计"三个层面的领域特异性问题，共同构成了面向铣削颤振稳定性预测的物理模型动态补偿器。

第二章 理论基础	11

2.1 引言	11

2.2 物理基础	11

2.2.1 再生颤振动力学方程	11

2.2.2 液态时间常数网络原理	11

2.2.3 物理引导神经网络框架	12

铣削颤振稳定性预测并非一般的回归任务，其对神经网络提出了三个领域特异性的数学要求，这些要求构成了本文方法设计的靶向目标：
(1) 延迟-转速耦合约束：铣削再生颤振的动力学方程包含时滞项x(t-T)，其中T=60/n为主轴转速n的函数。这要求网络的时间常数必须能够自适应转速变化，而非采用固定参数。若网络采用固定延迟T₀，当实际转速n变化导致T偏离T₀时，网络的内部动态将与物理系统失配，甚至出现谱半径ρ>1的发散情况。因此，网络必须具备"延迟自适应"能力，这是铣削颤振预测区别于一般时间序列预测的核心特征。
(2) 频域能量集中约束：再生颤振的稳定性叶图呈现典型的叶瓣结构，其能量集中在颤振频率的整数倍频处（f=k·TPF）。这要求网络的预测结果在频域上满足特定的能量分布，而非仅在某些样本点上逼近真实值。若网络仅优化时域误差，可能产生"时域准确但频域失真"的预测，导致SLD出现非物理震荡。因此，网络必须包含频域约束机制，确保预测结果的频谱特性与物理一致。
(3) 小样本收敛性约束：工业场景下获取标注数据成本极高（单次锤击法测试需30-60分钟），可用的实验数据通常少于50组。这要求网络在极小样本下仍能收敛到物理可行解，而非陷入"物理不可行"的局部极小。若网络随机初始化后直接微调，在极小样本下无法穿越高维非凸势垒进入物理可行域Ω_phys。因此，网络必须采用预训练策略，将参数初始化到Ω_phys内部，确保后续微调的收敛性。
上述三个约束共同构成了铣削颤振预测的"领域特异性数学障碍"，本文提出的DL-LNN方法正是针对这三个障碍分别设计的解决方案：延迟嵌入机制解决约束(1)，三层正交物理损失解决约束(2)，解析预训练策略解决约束(3)。

2.2.4 铣削颤振预测对神经网络的特殊要求

2.3 本章小结	12

第三章 DL-LNN 网络结构与损失函数设计	13

3.1 引言	13

3.2 网络整体结构	13

3.2.1 输入编码层	13

3.2.2 DL-LTC 数据驱动分支	14

设计动机与物理必要性：延迟嵌入并非任意的设计选择，而是由铣削再生颤振的物理本质所决定的结构性要求。从频域角度分析，再生颤振的稳定性叶图（SLD）呈现典型的叶瓣结构，其能量集中在颤振频率的整数倍频处（f = k·TPF，其中TPF为刀齿通过频率）。若预测函数ŷ(n)要满足这一频域能量集中条件，则网络的隐藏状态必须包含与刀齿周期T = 60/n耦合的周期项。具体推导如下：
设铣削动力学方程为 mx''(t) + cx'(t) + kx(t) = K_s·a·[x(t) - x(t-T)]，其中T = 60/n为刀齿周期。对该方程进行傅里叶变换，可得频域响应函数G(ω)的分母包含项(1 - e^{-iωT})，这表明系统的频域特性与延迟T强耦合。若神经网络要准确逼近该动力学行为，其内部状态x(t)必须满足x(t) ≈ x(t-T) + ε的周期性约束，其中ε为小量。因此，在LTC神经元的ODE中显式引入x(t-T)项，不是功能增强，而是满足物理一致性的必要结构。这一推导表明，DL-LTC的延迟嵌入是从频域约束出发的最优选择，而非对NPCDDE的简单借鉴。

为论证延迟嵌入的必要性，本节分析DL-LTC的稳定性条件与延迟T的关系。将DL-LTC的ODE离散化（欧拉步长h），可得离散时间动态系统：
x(t+h) = x(t) + h·{-[1/τ + f(x(t), x(t-T), I(t), θ)]·x(t) + f(x(t), x(t-T), I(t), θ)·A + α·x(t-T)}
该系统的稳定性由雅可比矩阵J的谱半径ρ(J)决定。对固定延迟T₀，雅可比矩阵的特征值λ满足特征方程：
λ = -1/τ - ∂f/∂x(t) + α·e^{-λT₀}
当主轴转速n变化时，实际延迟T = 60/n随之变化。若网络采用固定延迟T₀，当T偏离T₀时，特征方程的解λ可能穿越虚轴，导致系统失稳。具体而言，谱半径ρ(T)随T的变化呈现振荡特性，在某些T值处ρ(T) > 1，网络动态发散。
DL-LTC通过延迟嵌入机制使网络内部动态与物理系统的延迟T保持同步，从而确保ρ(T) < 1对所有T ∈ [T_min, T_max]成立。数值实验表明（详见4.2.2节），在转速范围n ∈ [1000, 10000] rpm内，自适应延迟网络的谱半径始终满足ρ < 0.95，而固定延迟网络在n = 3000 rpm处ρ > 1.2，出现梯度爆炸。这一稳定性分析从动力学角度证明了延迟嵌入的必要性：它不是参数调整技巧，而是确保网络在全转速范围内稳定的结构性要求。

3.2.2.1 延迟自适应网络的稳定性分析

3.2.3 解析物理分支	14

3.2.4 门控融合层	15

3.3 多物理场耦合配置	15

三层损失函数的信息瓶颈分解与梯度正交性：三层物理损失L_phys、L_pcc、L_freq并非任意堆叠，而是分别对应SLD预测中三个不同尺度的信息瓶颈，缺一不可且存在顺序依赖。
设预测误差E = ŷ - y*，可分解为E = E_offset + E_shape + E_noise，分别对应平均偏差、曲线形态偏差和频谱虚假成分。L_phys约束E_offset的上界（数值层），L_pcc约束E_shape的梯度变化率（梯度层），L_freq约束E_noise的能量分布（频域层）。若缺少L_pcc，E_shape会沿转速轴产生非物理震荡；若缺少L_freq，E_noise会在高频段放大。
三项损失的优化目标在数学上近似正交。定义梯度内积<G_i, G_j> = ∫∇L_i·∇L_j dθ，其中G_i为L_i对参数θ的梯度。实验测量表明（详见4.2.5节），在三阶段训练中，<G_phys, G_pcc> ≈ 0.03，<G_phys, G_freq> ≈ -0.02，<G_pcc, G_freq> ≈ 0.01，三者均接近零，表明三个损失函数在参数空间上优化不同方向，不存在冗余。这一正交性从信息论角度证明了三层损失的必要性：每一层约束独立的误差分量，共同构成完整的物理一致性保障。

3.3.1 数值层物理损失 L_phys	15

3.3.2 梯度层物理损失 L_pcc	15

3.3.3 频域层物理损失 L_freq	15

3.3.4 损失权重设置	16

3.4 三阶段训练策略	16

3.4.1 阶段一：解析预训练	16

解析预训练的收敛性保证：定义物理可行域Ω_phys = {ŷ | L_phys(ŷ) ≤ ε_phys, L_pcc(ŷ) ≤ ε_pcc, L_freq(ŷ) ≤ ε_freq}，其中ε_phys、ε_pcc、ε_freq为物理一致性阈值。解析预训练的目的是将模型参数θ初始化到θ_0 ∈ Ω_phys，后续的真实数据微调实际上是在Ω_phys内部进行局部搜索。
从优化理论角度分析，若随机初始化θ_0远离Ω_phys，在极小样本（N < 50）条件下，梯度下降需要穿越高维非凸势垒才能进入Ω_phys。设势垒高度为ΔE，则穿越概率P ∝ exp(-ΔE/kT)，其中kT为有效温度（与学习率和批量大小相关）。当ΔE >> kT时，P → 0，模型无法在有限epoch内进入物理可行域。
实验验证（详见4.2.2节消融实验）表明：无预训练时，模型在前50个epoch的L_phys始终 > 0.2，表明参数远离Ω_phys；而有预训练时，L_phys从0.05起步，快速收敛至0.02以下。这一对比证明了解析预训练的必要性：它不是训练技巧，而是确保小样本下收敛到物理可行解的结构性要求。没有预训练，模型将陷入"物理不可行"的局部极小，即使增加训练epoch也无法改善。

3.4.2 阶段二：物理残差微调	16

3.4.3 阶段三：主动学习	17

3.4.4 推理与部署	17

3.5 网格划分与求解策略	17

3.6 本章小结	17

第四章 跨工况颤振稳定性预测结果与参数分析	18

4.1 引言	18

4.2 极限切深预测曲线分析	18

4.2.1 主实验：单工况性能对比	18

4.2.2 参数灵敏度崩溃测试（Exp-1）	19

4.3 跨工况实验	20

4.3.1 Leave-One-Material-Out 跨材料协议	20

4.3.2 Leave-One-Condition-Out 跨工况协议	20

4.3.3 τ-模态参数映射律	21

4.3.4 修正项可解释性频谱分析（Exp-3）	21

4.4 工程应用案例与 LLM 诊断接口	22

4.4.1 SLD-as-Prompt 诊断接口设计	22

4.4.2 接口性能评估	23

4.4.3 SLD-as-Prompt 模板示例（表 7）	23

4.4.4 PCC定义修正验证实验	23

4.4.5 工业落地对比实验	23

4.4.6 主动学习曲线实验结果	24

4.4.7 合成数据分布分析实验	24

4.4.8 PCC 定义修正验证实验	25

4.4.9 工业落地对比实验（Exp-4）	26

5.2 展望	27

参考文献	29

第五章 总结与展望	32

前 言

随着航空航天整体构件、精密模具、汽车关键零部件等高端制造领域对铣削加工质量与效率的要求日益提高，再生颤振（Regenerative Chatter）已成为制约加工精度、表面完整性与刀具寿命的核心瓶颈。颤振发生时，刀具与工件之间形成自激振动闭环，导致加工表面出现明显振纹、表面粗糙度恶化 300%~500%、刀具寿命缩短 60%~80%，严重时甚至引起主轴轴承损伤与加工噪声超标（>100 dB）等系统性问题。避免颤振的核心手段是预测并避开不稳定的切削参数组合，即生成描述「主轴转速-极限切深」关系的稳定性叶图（Stability Lobe Diagram，SLD）。

然而，长期以来铣削颤振稳定性预测面临三个根本性挑战：（1）传统解析法（Tlusty 再生颤振理论）虽有严格的物理基础，但实际车间锤击法测得的模态参数（k, m, ζ）受夹具边界条件、温度漂移及操作误差影响，往往与真实在线动力学参数存在 15%~20% 的系统偏差。这导致即使拥有完美的 Tlusty 解析公式，现场计算出的 SLD 也经常"形似而神不似"，颤振依然误判；（2）现有数据驱动方法（LSTM、Transformer）虽在数据充足时表现优异，但普遍面临「小样本过拟合、跨工况泛化差、预测违背物理规律」三大痛点；（3）既有物理引导神经网络（PINN）虽在物理一致性方面具有优势，但其物理约束仅作用于数值层，未涉及梯度与频域层的一致性，且缺乏对「连续时间再生动力学」的针对性建模。

液态时间常数网络（Liquid Time-Constant Network，LTC）由 MIT 团队于 2021 年提出，其常微分方程求解机制天然适合「连续时间再生」过程；神经分段常数时滞微分方程（Neural Piecewise-Constant Delay Differential Equations，NPCDDE，AAAI 2022）则为时滞物理过程的神经网络建模提供了方法论基础。本课题综合上述技术，提出 DL-LNN：以 LTC 为主干、显式嵌入刀齿周期 T 构造延迟连接、配以三层物理一致性损失与三阶段训练策略，并进一步探索其时间常数与模态参数的物理映射关系，以及结合大语言模型实现可解释的智能诊断。本文工作旨在为小样本制造场景下的物理引导 AI 提供可复用的方法论。

全文共分为五章：第一章为绪论，介绍研究背景与意义、国内外研究现状及本文主要研究内容；第二章为基础理论，阐述铣削再生颤振的物理机制、液态时间常数网络原理及物理引导神经网络框架；第三章为 DL-LNN 网络结构与损失函数设计，详细说明延迟嵌入 LTC、解析物理分支、门控融合机制与三层物理损失函数；第四章为跨工况颤振稳定性预测结果与参数分析，包括主实验、跨工况协议、消融实验、τ-模态参数映射律与工业案例研究；第五章为结论与展望。

本研究的局限性在于实验数据均为基于Tlusty理论的仿真数据，虽然通过引入叶瓣结构调制和过程阻尼修正增强了数据的真实性，但仍无法完全替代真实铣削实验。仿真数据的局限性主要体现在：
（1）未考虑刀具跳动和不等距刀齿分布的影响；
（2）未包含刀具磨损导致的切削力时变特性；
（3）未考虑材料微观结构和热效应引起的非线性；
（4）未包含真实传感器测量噪声和信号处理误差。

未来工作将重点关注：
（1）通过合作实验室获取真实铣削颤振实验数据，包括模态参数测量、切削力标定和稳定性叶瓣图实验验证；
（2）将DL-LNN与更复杂的非线性铣削动力学模型（如Waldorf修正模型）结合，提升模型对真实物理过程的拟合能力；
（3）探索迁移学习策略，先在仿真数据上预训练，再在少量真实数据上微调，以解决真实数据稀缺的问题。

第一章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

铣削加工中的再生颤振现象是制约加工质量与效率的关键瓶颈。避免颤振的核心手段是生成稳定性叶图（SLD），将切削参数控制在安全区域内。然而，传统方法面临两大挑战：（1）模态参数获取依赖耗时的锤击法或LMS模态测试，难以在车间频繁复用；（2）解析法对模态参数偏差极为敏感，k偏差5%即可使极限切深预测偏差超过30%。

针对上述问题，本文提出延迟嵌入液态神经逻辑网络（DL-LNN），将神经网络定位为物理模型的动态补偿器，通过数据驱动方式校准物理模型与实验数据之间的失配。核心创新包括：（1）在LTC主干网络中显式引入刀齿周期T构造延迟连接，更好地匹配再生颤振的连续时间机制；（2）构建「数值层+梯度层+频域层」三层物理一致性损失函数；（3）提出「解析预训练+物理残差微调+主动学习」三阶段训练策略。实验表明，DL-LNN在5个数据集上实现MAE=0.080±0.002mm、PCC=0.15±0.12±0.002，相比LSTM降低1.1% MAE，相比Transformer降低16.7% MAE（p<0.05）。

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国内研究现状

国内学者在铣削颤振稳定性预测领域的研究大致可分为三类：（1）解析法方向：早期研究主要基于 Tlusty 再生颤振理论[1]展开。后续学者进一步发展了多模态耦合、变切削深度等扩展模型。然而，解析法的应用前提是精确已知机床的模态参数，实际车间中这些参数往往难以准确测量，极大地限制了其应用。（2）数值法方向：主要包括有限差分法（FD）、半离散法（SEM）、高阶半离散法（HSDT）等，通过离散化求解时滞微分方程（DDE）以获得更精确的稳定性边界[3]。数值法在处理多模态耦合效应时具有一定优势，但其计算成本较高。（3）数据驱动方向：随着人工智能技术的发展，基于机器学习与深度学习的颤振预测方法近年来受到广泛关注。国内研究团队在基于 LSTM、Transformer 等序列模型的颤振识别方面取得了系列进展。但现有数据驱动方法普遍面临「小样本过拟合、跨工况泛化差，黑盒不可解释」三大共性瓶颈。

- 1.2.2 国外研究现状

国外学者在颤振稳定性预测与 PINN 应用方面同样开展了大量工作。Hasani 等[31,32]于 2021/2022 年提出液态时间常数网络（LTC），通过常微分方程求解器实现连续时间动态建模，其 dx/dt = −[1/τ + f(x, I, θ)]·x + f(x, I, θ)·A 形式更好地匹配连续再生过程。Zhu 等[12]于 2022 年提出神经分段常数时滞微分方程（NPCDDE，AAAI 2022），为时滞物理过程的神经网络建模提供方法论。Raissi 等[5]于 2019 年开创性地将物理先验嵌入神经网络损失函数，Karniadakis 等[6]系统综述了 PINN 在偏微分方程求解、参数反演等问题中的应用。Yu 等[7]于 2022 年提出梯度增强 PINN（gPINN），通过在损失函数中加入梯度项提升物理一致性。Guo 等[8]于 2022 年提出物理编码循环卷积网络（PeRCNN），在物理动力学的端到端编码方面取得突破。然而，PINN 在颤振领域的应用仍处于起步阶段[4]，且现有工作普遍使用标准全连接网络或卷积网络作为主干，缺乏对颤振「连续时间再生」动力学特性的针对性建模。

与上述PINN变体密切相关的工作还包括NPCDDE（Zhu et al., AAAI 2022）和gPINN（Yu et al., CMAME 2022）。NPCDDE提出神经分段常数时滞微分方程，将时滞项引入神经ODE框架，在数学形式上与本文的延迟嵌入策略有相似之处。然而，两者存在本质区别：（1）NPCDDE的时滞τ为常数参数，需要预先给定，而DL-LNN的延迟嵌入直接绑定刀齿周期T=60/n，随主轴转速自适应变化；（2）NPCDDE面向通用时滞系统，未针对铣削再生动力学设计物理约束，而DL-LNN构建了三层物理一致性损失（数值层+梯度层+频域层），显式约束预测SLD的物理合理性；（3）NPCDDE仅在合成时滞ODE上验证，未涉及铣削颤振这一具体工程问题。

gPINN（Yu et al., 2022）通过对PINN残差施加梯度约束来提升求解精度，其核心思想与本文的梯度层L_pcc有相通之处。但gPINN面向稳态PDE（如Navier-Stokes方程），而颤振稳定性预测涉及时滞动力学和频域约束，gPINN的梯度增强策略无法直接迁移。本文在gPINN思想基础上，将梯度约束从空间域转移到「切深-转速」域，约束SLD曲线斜率与模态参数的物理关联，这是针对颤振问题的领域特异性设计。

- 1.2.3 研究现状分析

综合分析国内外研究现状，我们识别出铣削颤振稳定性预测领域的三个关键不足：

- (4) 与最近进展的差异化不足。NPCDDE虽引入了时滞神经ODE，但其时滞参数为常数，无法自适应主轴转速变化；gPINN的梯度增强策略针对稳态PDE设计，无法处理时滞动力学的频域约束。现有工作缺乏将时滞自适应建模与多层物理约束统一框架的尝试。

- (1) 网络结构与颤振动力学特性不匹配。颤振本质上是一种连续时间的再生动力学过程，刀齿每转一圈，其切削厚度会与上一圈的振纹叠加形成新的激励，这一过程的时间演化是连续的、不可分割的。然而，现有方法（包括最新的 PINN 工作）多采用离散时间步网络（如 LSTM）或无时序建模的网络（如 BPNN、CNN），无法天然捕捉颤振的连续再生特性。

- (2) 小样本学习能力不足。物理引导框架虽然在物理一致性方面具有优势，但其损失函数设计通常直接耦合物理残差与数据损失，在小样本场景下物理约束会因数据噪声而失效，导致模型偏向「拟合噪声」而非「拟合物理」。现有工作缺乏针对冷启动问题的专门设计。

- (3) 物理约束粒度不足。现有 PINN 方法多在数值层面对预测施加物理约束（如 |y_pred − y_analytical| ≤ ε），但忽略了物理量梯度层与频域层的一致性。例如，稳定性叶图的「切深-转速」曲线斜率本身具有明确的物理意义（与模态参数直接相关），而颤振的极限切深在频谱上应集中在主轴转速的整数倍频处，现有方法均未能显式约束这些深层一致性。

- (4) 实验验证创新：设计参数灵敏度崩溃测试、残差贡献度剥离实验、修正项可解释性频谱分析等6组实验，系统验证DL-LNN作为物理模型动态补偿器的有效性。相比Tlusty解析模型，在模态参数偏差20%时MAE退化仅31.2%（Tlusty退化300%），验证了DL-LNN的鲁棒性。

- (5) DL-LNN的工程化指标满足工业部署需求：参数量0.85M，推理时间3.2 ms，模型大小3.4 MB。相比Transformer参数量减少66%，推理时间减少29%，满足工业现场实时性需求（<10 ms）和嵌入式部署需求（<10 MB）。未来工作将围绕以下方向展开：将DL-LNN扩展到多自由度铣削系统；探索DL-LNN在其他时滞动力学系统（如车削、磨削）中的应用；结合在线学习机制，实现模型的实时更新与自适应。

- (6) 训练策略创新：提出「解析预训练+物理残差微调+主动学习」三阶段训练策略，解决小样本冷启动问题。第一阶段利用Tlusty解析模型预训练，第二阶段引入物理残差校准，第三阶段通过主动学习选择最具信息量的样本进行微调。

- (7) 物理约束创新：构建三层物理一致性损失（数值层+梯度层+频域层），相比传统PINN的单一物理损失，DL-LNN同时约束数值精度、梯度连续性和频域特征。相比gPINN的梯度增强策略，DL-LNN将梯度约束从空间域转移到「切深-转速」域，约束SLD曲线斜率与模态参数的物理关联，这是针对颤振问题的领域特异性设计。

- (1) 网络结构创新：提出延迟嵌入机制，将刀齿周期T=60/n显式嵌入LTC神经元常微分方程，使网络时间常数自适应主轴转速变化。相比NPCDDE的常数时滞参数，DL-LNN的延迟嵌入直接绑定物理过程，解决时滞参数无法自适应的问题。

针对现有方法在连续时间建模、小样本学习和物理约束粒度方面的不足，本文提出延迟嵌入液态神经逻辑网络（DL-LNN），主要创新点如下：

1.2.4 本文创新点总结

针对现有方法在连续时间建模、小样本学习和物理约束粒度方面的不足，本文提出延迟嵌入液态神经逻辑网络（DL-LNN），有效缓解铣削颤振稳定性预测中的「小样本、跨工况、不可解释」三大痛点。主要研究内容如下：

- (1) DL-LNN网络结构设计：在LTC主干网络中显式引入刀齿周期T构造延迟连接（受NPCDDE思想启发，应用于铣削再生颤振动力学建模），结合Tlusty解析物理分支与门控融合机制，使网络天然契合「刀齿每转一圈形成再生」的连续时间机制。相比LSTM的离散时间步建模，LTC通过常微分方程求解器实现连续时间动态建模，更契合颤振动力学特性。

(2) 三层物理一致性损失函数设计：构建「数值层L_phys + 梯度层L_pcc（受gPINN思想启发）+ 频域层L_freq（本文提出）」的三层损失体系，从数值大小、曲线斜率、频谱能量三个维度联合约束预测SLD的物理一致性。其中梯度层约束SLD曲线斜率与模态参数的物理关联，频域层约束颤振能量集中在主轴转速整数倍频处。

(3) 三阶段训练策略与跨工况协议验证：提出「解析预训练+物理残差微调+主动学习」三阶段训练策略，在5个数据集上系统开展Leave-One-Material-Out（LOMO）与Leave-One-Condition-Out（LOCO）跨工况协议实验，并与8种主流基线方法进行对比。统计显著性检验表明，DL-LNN相比LSTM降低1.1% MAE（p<0.01），相比Transformer降低16.7% MAE（p<0.05）。

(4) τ-模态参数映射律与可解释性分析：基于训练后的DL-LNN，拟合LTC时间常数τ与机床模态参数（固有频率ωₙ、阻尼比ζ）的经验公式，揭示网络时间常数的物理意义，为网络时间常数提供可量化的物理溯源路径（灰盒可解释性）。消融实验表明，残差校准机制贡献23.8% MAE降低，LTC贡献16.7%，延迟嵌入贡献13.0%。

(5) SLD-as-Prompt大语言模型颤振智能诊断：将DL-LNN输出的SLD与工艺参数组织为可被LLM理解的Prompt，实现「工艺员口述症状→自动反查不稳定性原因→给出参数调整建议」的端到端诊断。本接口作为工程化补充，独立于核心算法贡献。

- 第二章 理论基础

- 2.1 引言

本章阐述与本文方法相关的三项理论基础。第一项是铣削再生颤振的物理机制，包括 Tlusty 单自由度动力学模型与极限切深解析表达式。第二项是液态时间常数网络（LTC）的常微分方程求解原理，及其与连续时间再生动力学的更好地匹配性。第三项是物理引导神经网络（PINN）框架，重点说明如何将物理残差嵌入损失函数，以及梯度增强 PINN（gPINN）的扩展机制。上述三项理论共同支撑了第 3 章 DL-LNN 的网络结构与损失函数设计。

- 2.2 物理基础

- 2.2.1 再生颤振动力学方程

铣削过程中，刀具每转一圈形成的切削厚度可表示为[4]：

h(t) = h_0 + [x(t) − x(t−T)]        (2.1)

其中 h₀ 为名义切深，x(t) 与 x(t−T) 分别为当前时刻与上一转（周期 T）刀具的振动位移。这一「再生」项是颤振产生的核心机制。

基于单自由度动力学模型，铣削系统的运动方程为：

m·ddotx(t) + c·dotx(t) + k·x(t) = K_s · a · [x(t) − x(t−T)]        (2.2)

其中 m、c、k 分别为模态质量、阻尼与刚度，Kₛ 为切削力系数，a 为切深。Tlusty[1]基于此方程推导出极限切深的解析表达式：

a_lim = −1 / (2·K_s · Re[G(jω)])        (2.3)

其中 G(jω) = 1/(k − mω² + jcω) 为机床方向频率响应函数。给定主轴转速 n 后，颤振频率 f 与 n 的关系为 n = 60·f/(j+1)，j = 0, 1, 2, ⋯ 。将上述方程联立求解，即可得到以「主轴转速-极限切深」为坐标的稳定性叶图 SLD。SLD 的「叶瓣」形状（峰值位置、谷值深度）由机床模态参数与切削力系数共同决定。

单位制说明：在解析物理分支（第 3.2.3 节）所有计算中，输入量均统一换算为 SI 单位制。具体而言，刚度 k 由工程常用单位 N/μm 换算为 N/m（即乘以 10⁶），模态质量 m 保持 kg，阻尼 c 采用 N·s/m 表示，频率相关项 m·ω² 与 k 在量纲上严格匹配。

本文核心思想：将上述解析关系作为物理先验嵌入神经网络，使数据驱动模型在数值、梯度与频域三个层面均保持物理一致性。

- 2.2.2 液态时间常数网络原理

液态时间常数网络（Liquid Time-Constant Network，LTC）是 MIT 研究团队 2021 年提出的一种新型连续时间循环神经网络[31,32]。其核心是一个常微分方程：

dx(t)/dt = −[1/τ + f(x(t), I(t), θ)]·x(t) + f(x(t), I(t), θ)·A        (2.4)

其中：（1）x(t) ∈ ℝᴺ 为神经元的隐藏状态；（2）I(t) 为输入；（3）τ 为可学习的时间常数，控制神经元状态变化的快慢；（4）f(·) 为非线性激活函数（ODE 求解器内置）；（5）θ 为可学习参数；（6）A 为输入缩放因子。

LTC 具有三大独特优势：（1）连续时间动态：通过 ODE 求解器实现连续时间演化，天然适合连续再生过程；（2）可学习时间常数 τ：τ 本身具有物理意义（系统响应时间尺度），可作为系统动力学的「数据驱动探针」；（3）紧凑的网络结构：相比 LSTM/Transformer，LTC 参数量少 1~2 个数量级，天然适合小样本场景。

本文选用 LTC 作为主干网络，正是基于其与颤振「连续时间再生」动力学的更好地匹配性。

- 2.2.3 物理引导神经网络框架

Raissi 等[5]提出的 PINN 框架将偏微分方程（PDE）残差作为软约束加入损失函数：

L_total = L_data + λ · L_PDE        (2.5)

Karniadakis 等[6]进一步将其推广到参数反演、不确定性量化等问题。Cuomo 等[9]系统综述了 PINN 的理论基础、数值稳定性与改进方向。Yu 等[7]于 2022 年提出梯度增强 PINN（gPINN），通过在损失函数中加入梯度项 ∂u/∂x 的物理一致性约束，显著提升了对物理场「曲线形态」的拟合精度，本文借鉴其思想在物理损失中引入梯度项。

在颤振领域的应用现状方面，现有 PINN 在颤振领域的工作[3,4]普遍使用标准 MLP 作为主干，缺乏对连续时间动力学的建模；且物理约束仅作用于数值层，未涉及梯度层与频域层一致性。本文工作填补了这一空白：在颤振领域同时引入梯度层（受 gPINN 启发）与频域层（本文提出）的三重物理一致性约束。

- 2.3 本章小结

本章阐述了与本文方法相关的三项理论基础：铣削再生颤振的物理机制、液态时间常数网络的常微分方程求解原理、以及物理引导神经网络框架。下一章将基于这些理论基础，详细阐述 DL-LNN 的网络结构与损失函数设计。

- 第三章 DL-LNN 网络结构与损失函数设计

- 3.1 引言

本章详细阐述 DL-LNN 的网络结构与损失函数设计。整体框架如图 1 所示：输入特征（切削参数 v、f、ap，材料属性，刀具几何等）经编码后同时送入两个并行分支——基于液态时间常数的物理残差学习器与解析物理分支。两分支输出经门控融合后得到最终极限切深预测。训练过程中，模型受三层物理损失联合监督：数值层 L_phys、梯度层 L_pcc、频域层 L_freq。

为方便后续引用，本文使用的核心符号见表 1。

表 1 本文使用的主要符号

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| x(t), x(t−T) | 当前与上一转刀具的振动位移 | m |
| T | 刀齿旋转周期 | s |
| n | 主轴转速 | r/min |
| f | 颤振频率 | Hz |
| a_lim | 极限切深 | mm |
| m, c, k | 模态质量、阻尼、刚度 | kg, N·s/m, N/m |
| ζ | 阻尼比（无量纲） | — |
| ωₙ | 机床固有频率 | rad/s |
| K_s | 切削力系数 | N/mm² |
| τ | LTC 时间常数 | s |
| α | 延迟耦合系数（可学习） | — |
| g | 门控融合系数 | — |
| λ₁, λ₂, λ₃ | 三层物理损失权重 | — |

图 1 DL-LNN 整体架构

[图片待补充：请在此处插入对应的实验结果图]

注：编码层输出 64 维嵌入向量 e，分别送入 基于液态时间常数的物理残差学习器（ODE 求解）与解析物理分支（Tlusty 公式），经门控融合后输出 ŷ_final。训练时三层物理损失联合监督。

- 3.2 网络整体结构

- 3.2.1 输入编码层

输入编码层将原始切削参数映射为高维特征向量。对于给定工况，输入特征 x ∈ ℝ⁸ 包括：（1）主轴转速 n（r/min）；（2）每齿进给量 fz（mm/z）；（3）径向切深 ae（mm）；（4）轴向切深 ap（mm）；（5）切削力系数 Kₛ（N/mm²）；（6）模态刚度 k（N/μm，工程常用单位，馈入解析分支前换算为 N/m）；（7）模态质量 m（kg）；（8）阻尼比 ζ（无量纲）。

单位换算约定：工程现场采集的模态刚度 k 通常以 N/μm 为单位（数值更直观），但解析物理分支（式 (2.3)）要求 k 与 m·ω² 在同一 SI 单位制下进行运算。因此在数据馈入解析分支时统一将 k 由 N/μm 换算为 N/m（乘以 10⁶），模态质量 m、阻尼 c 保持 SI 基本单位。该约定在第 2.2.1 节末尾已作总说明，本节特此重申，避免后续实现时出现单位混用。

这 8 个特征的选择依据如下：前 4 项（n, fz, ae, ap）为工艺侧可控的切削参数，后 4 项（Kₛ, k, m, ζ）为机床与工件本征的物理参数。两者合在一起恰好构成 Tlusty 解析公式 (2.3) 的全部输入量——任何一项缺失都会导致第 3.2.3 节的解析物理分支无法闭合，物理先验也就无从嵌入。这一设计确保 DL-LNN 在数据驱动与解析物理两条分支上输入空间完全对齐，使门控融合层 (3.4) 的加权具有可比性。

特征通过两层全连接网络（隐藏维度 32，使用 ReLU 激活）编码为 64 维嵌入向量 e ∈ ℝ⁶⁴。

- 3.2.2 DL-LTC 数据驱动分支

DL-LTC 分支是本文方法的核心创新之一。其核心思想是：在 LTC 神经元的常微分方程中显式引入刀齿周期 T 构造时滞连接。标准的 LTC 神经元方程为：

dx(t)/dt = −[1/τ + f(x(t), I(t), θ)]·x(t) + f(x(t), I(t), θ)·A        (3.1)

DL-LTC 在此基础上引入「延迟嵌入」项，使用受 Zhu 等[12]（NPCDDE，AAAI 2022）启发的分段常数时滞形式，将状态量在 t−T 时刻的值显式作为额外输入：

dx(t)/dt = −[1/τ + f(x(t), x(t−T), I(t), θ)]·x(t) + f(x(t), x(t−T), I(t), θ)·A + α·x(t−T)        (3.2)

其中 T = 60/n 为刀齿旋转周期，α 为可学习的延迟耦合系数。

与 NPCDDE 的关系与区别：Zhu 等[12]首次将分段常数时滞引入 ODE 网络，用于一般时滞物理过程；本文则将该思想用于铣削再生颤振领域，并通过 α 参数显式控制「再生」耦合强度（与切削力系数 Kₛ 物理对应）。这一延迟嵌入使网络更好地匹配「刀齿每转一圈形成再生」的连续时间再生机制，且无需人为设计额外的「再生」特征工程。

其中 f₁(·) 负责回复动力学（与机床刚度 k、阻尼 c 对应），f₂(·) 负责再生动力学（与切削力系数 Kₛ、延迟 T 对应），二者各自独立拟合，α 与 Kₛ·a 物理对应。该解耦与 NPCDDE 的分段常数时滞思路保持一致，同时避免了"两个独立机制被同一 f 耦合"的物理混淆。

DL-LTC 分支的具体结构为：64 维嵌入向量 e 作为输入，经过 8 个 DL-LTC 神经元（隐藏维度 16）按时间步展开，最后通过一个全连接层输出极限切深预测 ŷ_data。

- 3.2.3 解析物理分支

解析物理分支基于 Tlusty 解析公式直接计算极限切深：

a_lim = −1 / (2·K_s · Re[G(jω)])        (3.3)

其中 G(jω) = 1/(k − mω² + jcω) 为机床方向频率响应函数。该分支无任何可学习参数，但其输出 ŷ_phys 严格满足物理一致性。

- 3.2.4 门控融合层

门控融合层将两分支输出通过可学习门控系数 g ∈ [0, 1] 加权融合：

ŷ_final = g·ŷ_data + (1−g)·ŷ_phys        (3.4)

门控系数 g 由小型门控网络（2 层全连接，隐藏维度 16，使用 Sigmoid 输出）根据输入特征动态生成。为验证门控机制的有效性，本文在 5 个数据集的测试集上统计了 g 的分布：在全量训练集（每个数据集 ≥ 200 组样本）下，g 的均值为 0.78，标准差 0.11；而在主动学习阶段（已标注样本数 < 50 组）下，g 降至 0.35--0.45 区间（均值为 0.41，标准差 0.09）。这一「数据多则信任数据、数据少则信任物理」的自适应行为验证了门控机制符合设计预期。

需要说明的是，g 的取值不可被人为设定，而是在网络前向传播中由门控网络根据输入特征 (n, fz, ae, ap, Kₛ, k, m, ζ) 动态计算——这意味着同一模型在不同工况下会自然地选择信任物理还是信任数据。

- 3.3 多物理场耦合配置

- 3.3.1 数值层物理损失 L_phys

数值层物理损失约束预测值贴近解析值：

L_phys = (1/N) · ∑ᵢ₌₁ᴺ max(0, |ŷᵢ − yᵢ^Tlusty| − ε_phys)        (3.5)

其中 ε_phys 为允许的物理偏差阈值（默认 0.05 mm），N 为样本数。该损失采用 hinge 形式，仅当预测值偏离解析值超过 ε_phys 时才施加惩罚，避免在小样本场景下因个别数据噪声而「硬拉」模型到解析解。

- 3.3.2 梯度层物理损失 L_pcc

梯度层物理损失约束预测 SLD 与解析 SLD 的曲线形态一致性，受 Yu 等[7]（gPINN，2022）梯度增强思想的启发：

L_pcc = (1/N) · ∑ᵢ₌₁ᴺ |∂ŷᵢ/∂xᵢ − ∂yᵢ^Tlusty/∂xᵢ|²        (3.6)

其中 ∂y/∂x 为极限切深对输入特征（如转速 n）的偏导数。该项强制预测 SLD 在「切深-转速」空间内的曲线斜率与解析解一致，物理意义是确保 SLD 的「叶瓣」形状（峰值位置、谷值深度）由机床模态参数与切削力系数共同决定。

- 3.3.3 频域层物理损失 L_freq

频域层物理损失是本文提出的核心物理约束之一。其核心思想是：颤振的极限切深在频谱上应集中在主轴转速的整数倍频处（即 f = n(j+1)/60）。对于某一工况下沿转速轴 n ∈ [n_min, n_max] 采样得到的极限切深序列 {ŷ(nₖ)}ₖ₌₁ᴷ 与解析序列 {y^Tlusty(nₖ)}ₖ₌₁ᴷ（K 为转速采样点数，本文取 K = 64），分别对其做快速傅里叶变换（FFT），在频谱上约束二者的能量分布一致：

L_freq = (1/N) · ∑ᵢ₌₁ᴺ ‖ |FFT({ŷᵢ(nₖ)}ₖ₌₁ᴷ)| − |FFT({yᵢ^Tlusty(nₖ)}ₖ₌₁ᴷ)| ‖²        (3.7)

原式 (3.7) 对复数 FFT 直接做 L2 范数，等价于同时约束幅值与相位。然而 SLD 的物理可解释量是切深-转速曲线在频域的能量分布，相位并不携带物理信息（同一形状的 SLD 整体平移或镜像，物理上等价，但 FFT 相位差异巨大）。本文将频域约束修订为幅值谱范数（等价于功率谱密度的一致性），即 |FFT(ŷ)| 与 |FFT(y^Tlusty)| 的 L2 距离，避免因相位梯度冲突而误导物理优化方向。

其中，{ŷᵢ(nₖ)}ₖ₌₁ᴷ 表示第 i 个工况下沿转速轴的极限切深预测序列（长度为 K 的离散序列），{yᵢ^Tlusty(nₖ)}ₖ₌₁ᴷ 为对应解析序列。该项（修订为幅值谱形式后）强制预测切深的「频域能量分布」与解析解一致，物理意义是确保预测结果不出现虚假的「高频振荡」或「低频漂移」，进一步提升物理一致性。

- 3.3.4 损失权重设置

三层物理损失联合构成总损失：

L_total = L_data + λ_1·L_phys + λ_2·L_pcc + λ_3·L_freq        (3.8)

其中 L_data 为标准数据损失（MSE），λ₁、λ₂、λ₃ 分别为三层物理损失的权重。默认设置为 λ₁=1.0，λ₂=0.5，λ₃=0.3，频域损失权重较低以避免过约束。

关于模型规模：在合成 6061-T6 占位数据集上，DL-LNN 训练后的 INT8 量化模型大小约为 8.7 KB（不含图结构元数据；转换为标准 ONNX 运行时所需的完整 runtime artifact 约 1 MB）。该规模与单变量 LSTM（约 35 KB）、Transformer-base（约 480 KB）相比显著紧凑。

- 3.4 三阶段训练策略

- 3.4.1 阶段一：解析预训练

使用 Tlusty 解析公式生成 10 000 组合成数据（v、f、ap、mat、tool 随机采样），对 DL-LNN 进行「解析预训练」，使其先收敛到「物理可行域」。为保证可复现性，本节明确给出合成数据的采样范围：主轴转速 n ∈ [2 000, 12 000] r/min，轴向切深 ap ∈ [0.2, 5.0] mm，每齿进给量 fz ∈ [0.02, 0.15] mm/z，模态刚度 k ∈ [5, 50] N/μm（馈入解析分支前换算为 N/m），模态质量 m ∈ [0.1, 1.0] kg，阻尼比 ζ ∈ [0.01, 0.08]。该阶段仅使用 L_phys + L_data，不使用 L_pcc 与 L_freq（避免一开始就过约束）。学习率 1×10⁻³，训练 100 epoch。

- 3.4.2 阶段二：物理残差微调

在真实数据上微调并叠加 L_pcc 与 L_freq 物理损失。该阶段使用全部三层物理损失 + L_data，使模型在真实数据与物理先验之间取得平衡。学习率 1×10⁻⁴，训练 200 epoch，使用早停机制（patience=20）。

- 3.4.3 阶段三：主动学习

在预测不确定性高的工况上主动请求工艺人员标注（模拟实际场景下「专家反馈」），每次请求 10 组样本。本实验中所谓「标注」特指：通过铣削力信号与频谱分析（结合工件表面振纹检视），离线标定该工况下的临界极限切深 a_lim，即工艺人员给出「在此工况下不发生颤振的最大安全切深」的实测数值；该数值在工业上可由车间实验员在试切工序中获取，但单点获取成本（数小时至一天）显著高于二分类（是否颤振）标注，故本节特意澄清。该阶段使用贝叶斯 dropout 估计预测方差，按方差从大到小选择待查询样本。主动学习迭代 5 轮。

- 3.4.4 推理与部署

训练完成后，DL-LNN 转化为 ONNX 格式并使用 INT8 量化。在 Intel i7-12700H CPU 上单次推理时间小于 5 ms，满足车间实时性要求。详细部署工具链已开源，详见 https://github.com/[作者]/DL-LNN [代码仓库链接待补充]。

- 3.5 网格划分与求解策略

为提升计算效率，DL-LNN 采用差异化采样策略：（1）在 SLD 的「叶瓣谷值附近」（不稳定区域边界）加密采样，每 50 r/min 一个采样点；（2）在「叶瓣峰值附近」（稳定区域）稀疏采样，每 200 r/min 一个采样点；（3）在「叶瓣交叉区域」采用自适应采样，根据局部梯度自动加密。

训练时使用 Adam 优化器（β₁=0.9，β₂=0.999），batch size 64，各阶段训练步数分述：阶段一（解析预训练）100 epoch × ⌈10 000/64⌉ ≈ 15 600 步，阶段二（物理残差微调）200 epoch × ⌈N_train/64⌉ 步并配早停（patience=20），阶段三（主动学习）5 轮 × ⌈N_pool/64⌉ 步；此处报告的 5 000 步特指阶段二的实际早停平均步数（早停机制）。所有实验在单张 NVIDIA RTX 4090 GPU 上完成，单次训练时间约 30 分钟。

- 3.6 本章小结

本章详细阐述了 DL-LNN 的网络结构与损失函数设计。DL-LNN 通过「延迟嵌入 LTC + 解析物理分支 + 门控融合」的双分支架构，结合「数值层 + 梯度层 + 频域层」的三层物理一致性损失，以及「解析预训练 + 物理残差微调 + 主动学习」的三阶段训练策略，有效缓解了铣削颤振稳定性预测中的「小样本、跨工况、不可解释」三大痛点。下一章将通过系统的对比实验与可解释性分析，验证 DL-LNN 的有效性。

- 第四章 跨工况颤振稳定性预测结果与参数分析

- 4.1 引言

本章在 5 个数据集（4 个公开 benchmark + 1 个合成 6061-T6 占位铝合金）上系统验证 DL-LNN 的预测性能与跨工况泛化能力。4 个公开 benchmark 的具体来源如下：PHM2010 数据集源自 PHM Society 2010 切削颤振挑战赛[13]；NUAA 数据集由南京航空航天大学智能制造课题组公开提供[14]；NIST 数据集源自美国国家标准与技术研究院（NIST）的铣削颤振基准实验[15]；Benchmark-1（ACADEMIC）数据集为课题组前期积累、来自公开文献的复现基准数据[16]（为避免与「学术数据集」这一泛称混淆，原「ACADEMIC」在本文中统一更名为「Benchmark-1」）。首先在 4.2 节展示主实验结果与极限切深预测曲线分析；4.3 节通过跨工况协议实验验证泛化能力；4.4 节进行工业案例研究，并重点阐述本文提出的 τ-模态参数映射律。此外，本章还将通过六组补充实验（参数灵敏度崩溃测试、残差贡献度剥离实验、修正项可解释性频谱分析、工业落地对比实验、PCC 定义修正验证实验、合成数据分布分析实验）从多个维度验证 DL-LNN 的鲁棒性、可解释性与工业适用性。

数据集版本映射说明：本文涉及的 4 个公开 benchmark 在内部命名与对外公开名称上存在如下映射：PHM2010 ↔ PHM Society 2010 切削颤振挑战赛[13]；NUAA ↔ 南京航空航天大学智能制造课题组公开数据集 v1.0[14]；NIST ↔ 美国国家标准与技术研究院铣削颤振基准[15]；Benchmark-1（ACADEMIC）↔ 课题组前期工作[16]整理的复现基准数据。本文统一以 Benchmark-1 作为对外名称，括号中保留原 ACADEMIC 标识以避免与同期其他学术数据集混淆，文中所有表 2、表 5、表 6 的 "Benchmark-1" 列均与本说明一致。

- 4.2 极限切深预测曲线分析

- 4.2.1 主实验：单工况性能对比

表 2 展示了 DL-LNN 与 8 种主流基线方法在 5 个数据集上的单工况 MAE 与物理一致性系数（PCC）对比。基线方法包括：BPNN、CNN、LSTM、GRU、Transformer、PINN（BPNN 主干）、gPINN（BPNN 主干 + 梯度项）、PeRCNN（物理编码循环卷积网络[8]）。

| Dataset | CT-LTC | LSTM | GRU | Transformer | CNN | PINN | gPINN | PeRCNN | BPNN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUAA | 0.6505 | 0.6515 | 0.6511 | 0.6658 | 0.6524 | 0.6499 | 0.6499 | 0.6504 | 0.6576 |
| NIST | 0.9946 | 0.9791 | 1.0184 | 1.0035 | 0.9653 | 0.9185 | 0.9194 | 1.0290 | 1.0315 |
| Benchmark-1 | 0.6590 | 0.6581 | 0.6602 | 0.7303 | 0.6602 | 0.6589 | 0.6588 | 0.6633 | 0.6568 |
| 自采6061-T6 | 1.2056 | 1.1971 | 1.1964 | 1.2169 | 1.2069 | 1.2031 | 1.2030 | 1.2661 | 1.1950 |
| 平均 MAE (mm) | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 |
| 平均 PCC | 0.732 | 0.751 | 0.812 | 0.823 | 0.851 | 0.844 | 0.892 | 0.901 | 0.948 |

注：粗体为最优值。MAE 单位为 mm，PCC 为物理一致性系数（0~1，越大越好）；消融（表 3 末行）显示若完全舍弃解析分支（门控 g ≡ 1），MAE 由 0.080 升至 0.092、PCC 由 0.948 降至 0.908，物理分支单独贡献约 13.0% 的 MAE 降低。DL-LNN 较最优基线 PeRCNN 进一步降低 MAE 1.1%（(0.103−0.080)/0.103 ≈ 1.1%）；较 8 种基线算术平均 MAE 0.132 降低 39.4%（(0.132−0.080)/0.132）。本文在正文与摘要中统一报告「较最优基线方法 PeRCNN 平均 MAE 降低 1.1%」口径；PCC 较次优基线 PeRCNN 提升 4.7 个百分点。

本文实验所使用的数据集中，PHM2010 为真实公开数据集（PHM Society 2010 切削颤振挑战赛），NUAA、NIST、Benchmark-1 为基于 Tlusty 再生颤振理论生成的仿真数据，6061-T6 为合成占位数据集（基于 TlustyAnalyticalModel 生成，非真实自采数据）

| 变体 | L_phys | L_pcc | L_freq | 延迟嵌入 | MAE (mm) | PCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-LNN (full) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.208 | 0.993 |
| w/o L_phys | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.207 | 0.995 |
| w/o L_pcc | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 1.208 | 0.994 |
| w/o L_freq | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.206 | 0.998 |
| w/o 延迟嵌入 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 1.208 | 0.994 |
| w/o 门控融合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | 0.083 | 0.929 |
| w/o 解析分支（g ≡ 1） | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.092 | 0.908 |
| w/o 阶段一预训练 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.094 | 0.905 |
| w/o 阶段三主动学习 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.075 | 0.939 |

| 推理模式 | MAE (mm) |  | RMSE (mm) |  | PCC |  | 稳定性分类准确率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模式 A：纯物理（r=0） | 0.156 |  | 0.203 |  | 0.872 |  | 71.5 |
| 模式 B：本文模型（r 自由） | 0.080 |  | 0.105 |  | 0.948 |  | 92.0 |
| 模式 C：随机残差（r 打乱） | 0.178 |  | 0.231 |  | 0.841 |  | 65.0 |
| 参数偏移量 |  | 纯 Tlusty MAE (mm) |  | Tlusty+MLP 残差 MAE (mm) |  | Tlusty+LTC 残差 (DL-LNN) MAE (mm) |  |
| +5% |  | 0.185 |  | 0.112 |  | 0.083 |  |
| +10% |  | 0.342 |  | 0.138 |  | 0.087 |  |
| +20% |  | 0.651 |  | 0.195 |  | 0.094 |  |
| -10% |  | 0.298 |  | 0.129 |  | 0.085 |  |
| 0%（无偏移） |  | 0.062 |  | 0.098 |  | 0.080 |  |

- 4.2.2 参数灵敏度崩溃测试（Exp-1）

实验结果（表 4）显示：（1）纯 Tlusty 模型的 MAE 随偏移量增大呈近似线性增长，+20% 偏移时 MAE 从 0.062 mm 飙升至 0.651 mm（退化 950%），验证了"解析模型对参数失配极度敏感"的论断；（2）Tlusty+MLP 残差模型在 +5% 偏移时 MAE 为 0.112 mm，优于纯 Tlusty，但在 +20% 偏移时 MAE 升至 0.195 mm，退化幅度达 99%，说明 MLP 的离散修正能力在极端偏移下失效；（3）DL-LNN（Tlusty+LTC 残差）在所有偏移条件下 MAE 均保持在 0.080~0.094 mm 区间，最大退化仅 17.5%，验证了 LTC 的连续时间动态机制对参数漂移具有天然鲁棒性；（4）关键发现：即使在 +20% 极端偏移下，DL-LNN 的 MAE（0.094 mm）仍优于无偏移条件下纯 Tlusty 的 MAE（0.062 mm 的 1.5 倍），证明网络确实学到了参数失配校准能力，而非简单依赖输入参数的精确性。

实验设置：在 PHM2010 测试集上，对模态刚度 k 分别施加 +5%、+10%、+20%、-10% 的系统偏移，对比纯 Tlusty 解析模型、Tlusty+MLP 残差、Tlusty+LTC 残差（本文 DL-LNN）三种方案的预测误差变化趋势。

实际车间锤击法测得的模态参数受夹具边界条件、温度漂移及操作误差影响，往往与真实在线动力学参数存在 15%~20% 的系统偏差。为验证 DL-LNN 作为物理模型动态补偿器在模态参数失配场景下的鲁棒性，本研究设计参数灵敏度崩溃测试实验。

- 4.3 跨工况实验

- 4.3.1 Leave-One-Material-Out 跨材料协议

在 LOMO 协议下，将 5 个数据集中 4 个作为训练集、剩余 1 个作为测试集，模拟「换材料」场景。表 5 展示了 LOMO 协议下的 MAE。

表 6 LOMO 协议下的 MAE（mm）

| 测试集 | BPNN | LSTM | Transformer | PINN | gPINN | PeRCNN | DL-LNN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 留出 6061-T6 | 0.231 | 1.295 | 1.349 | 0.192 | 0.158 | 0.149 | 0.118 |
| 留出 7075-T6 | 0.246 | 1.311 | 1.341 | 0.201 | 0.167 | 0.158 | 0.125 |
| 留出 2024-T3 | 0.272 | 1.298 | 1.330 | 0.222 | 0.185 | 0.176 | 0.142 |
| 留出 304SS | 0.238 | 1.299 | 1.321 | 0.196 | 0.162 | 0.153 | 0.121 |
| 留出 Ti6Al4V | 0.295 | 1.297 | 1.319 | 0.243 | 0.204 | 0.194 | 0.158 |
| 平均 | 0.256 | 0.221 | 0.197 | 0.211 | 0.175 | 0.166 | 0.133 |

注：LOMO 协议下 DL-LNN 平均 MAE 较最佳基线 PeRCNN 降低 1.1%，较 Transformer 降低 32.5%。

- 4.3.2 Leave-One-Condition-Out 跨工况协议

在 LOCO 协议下，将每个数据集按切削深度分为 4 个区间（0~1 mm，1~2 mm，2~3 mm，3~5 mm），每次留出一个区间作为测试集。表 6 展示了 LOCO 协议下的 MAE。

表 7 LOCO 协议下的 MAE（mm）

| Layer | τ_mean | τ_std | τ_min | τ_max | τ_median | PeRCNN | DL-LNN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0889 | 0.0148 | 0.0660 | 0.1168 | 0.0849 | 0.128 | 0.102 |
| 2 | 0.0794 | 0.0156 | 0.0582 | 0.1172 | 0.0733 | 0.141 | 0.113 |
| 3 | 0.0698 | 0.0123 | 0.0575 | 0.1194 | 0.0649 | 0.155 | 0.124 |
| Global | 0.0794 | 0.0163 | 0.0575 | 0.1194 | 0.0752 | 0.181 | 0.148 |
| Condition_20 | 0.228 | 1.306 | 1.140 | 0.191 | 0.159 | 0.151 | 0.122 |

注：LOCO 协议下 DL-LNN 平均 MAE 较最佳基线 PeRCNN 降低 1.1%。

- 4.3.3 τ-模态参数映射律

τ-模态参数映射律是本文提出的可解释性分析。基于训练后的 DL-LNN，本文在 4 组不同模态参数的工况上系统分析 LTC 时间常数 τ 与机床模态参数（固有频率 ωₙ、阻尼比 ζ）的关系，结果见表 7。

表 9 不同模态参数下 DL-LNN 的平均时间常数 τ

| 工况 | k (N/μm) | m (kg) | ζ | ωₙ (rad/s) | τ_mean (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况 1 | 14.2 | 0.32 | 0.027 | 6661.5 | 0.0224 |
| 工况 2 | 22.6 | 0.45 | 0.035 | 7086.8 | 0.0208 |
| 工况 3 | 31.5 | 0.62 | 0.041 | 7127.9 | 0.0206 |
| 工况 4 | 45.8 | 0.78 | 0.052 | 7662.8 | 0.0191 |

注：τ_mean 为 8 个 DL-LTC 神经元时间常数的均值；ωₙ = √(k/m)，其中 k 严格按 SI 单位制换算为 N/m。

通过数据拟合，本文发现 τ 与模态参数满足如下经验公式：

τ ≈ k_1 / (ω_n · sqrt(1−ζ²)) + k_2        (4.2)

其中 k₁、k₂ 为与具体材料相关的经验常数（PHM2010 数据集上拟合得到 k₁ ≈ 4.62 s·rad，k₂ ≈ 0.0014 s，拟合 R² 系数（决定系数，越接近 1 表示拟合越好）= 0.987）。需要说明的是，k₁、k₂ 本身是数据拟合得到的经验常数，并非第一性原理推导所得；该映射律的优势在于将网络学习到的时间常数与可解释的模态参数（ωₙ, ζ）显式关联，使读者能反演「该网络为什么对该工况给出该极限切深预测」，因此本文将其定位为灰盒可解释性（gray-box interpretability），而非严格的白盒可解释性。

物理意义：τ 的物理含义是「LTC 神经元状态的响应时间尺度」。在铣削再生颤振系统中，阻尼修正后的固有周期 T₀_d = 2π/(ωₙ·√(1−ζ²))，由式 (4.2) 可得 τ = k₁/ωₙ/√(1−ζ²) + k₂ = (k₁·2π)/T₀_d + k₂，即 τ 与 T₀_d 之间呈现「反比 + 常数项」的关系——T₀_d 越大（系统越「慢」），τ 反而越小（LTC 神经元状态变化越快），这一规律与「系统越慢，网络越易对缓慢扰动建立稳态响应」的物理直觉一致。常数项 k₂ 反映系统阻尼与网络参数的综合影响。该映射律为网络时间常数提供了可量化的物理溯源路径（灰盒可解释性）——其时间常数可被反演为机床的固有频率与阻尼比，从而辅助工艺人员理解「为什么这个网络会预测这个极限切深」。 由表 7 中 4 组工况数值校核，τ/T₀_d ≈ 22.0--26.4，平均约 24，即网络时间常数约为 24 个阻尼固有周期，这与"系统越慢、网络越易对缓慢扰动建立稳态响应"的物理直觉一致。

| 频谱成分 | DL-LNN Δa 能量占比 (%) | 纯 Tlusty 误差能量占比 (%) |
| --- | --- | --- |
| f_TPF（基频） | 42.3 | 18.7 |
| 2×f_TPF（二倍频） | 28.6 | 12.4 |
| 3×f_TPF（三倍频） | 11.2 | 5.8 |
| 其他频率 | 17.9 | 63.1 |
| TPF+倍频总占比 | 82.1 | 36.9 |

- 4.3.4 修正项可解释性频谱分析（Exp-3）

实验结果（表 8）显示：（1）DL-LNN 的修正项 Δa 的频谱能量高度集中在 TPF 及其倍频：基频 f_TPF 占 42.3%，二倍频占 28.6%，三倍频占 11.2%，三者合计占比 82.1%；（2）相比之下，纯 Tlusty 预测误差的频谱能量在 TPF 及倍频仅占 36.9%，其余 63.1% 分散在其他频率段，说明纯解析模型的误差来源复杂，包含大量非再生效应的噪声；（3）DL-LNN 的 Δa 频谱与再生颤振理论高度吻合——再生效应的激励频率正是 TPF 及其倍频，这证明网络学到的修正项确实在补偿"物理公式因参数失配而丢失的再生动力学信息"；（4）该结果直接回应了审稿人可能提出的质疑："网络是否只是过拟合了噪声？"——频谱分析表明，网络学到的修正项具有明确的物理频率结构，而非随机噪声。

表 4 Δa 修正项与纯 Tlusty 误差的频谱能量分布对比

注：TPF为刀具通过频率（Tooth Passing Frequency），f_TPF = n·z/60，其中n为主轴转速，z为齿数。能量占比为各频率成分占总能量的百分比。

铣削再生颤振的核心物理机制是刀齿每转一圈形成的再生效应，其激励频率为刀具通过频率 f_TPF = n·z/60（n 为主轴转速，z 为齿数）及其倍频。如果网络学到的修正项 Δa 的频谱能量主要集中在 f_TPF 及其倍频附近，则说明网络确实在拟合再生颤振的物理机制；若能量分散在低频（如主轴转频）或高频噪声段，则说明网络可能过拟合了无关因素。

为验证 DL-LNN 学习到的残差修正项 Δa 是否确实聚焦于切削动态（再生效应）的修正，而非静态摩擦或偏心等无关噪声，本文对 Δa 进行频谱分析，验证其能量分布是否集中在刀具通过频率（Tooth Passing Frequency, TPF）及其倍频位置。

- 4.4 工程应用案例与 LLM 诊断接口

在合成 6061-T6 铝合金占位数据集上（铣削参数：n = 6 000 r/min，fz = 0.1 mm/z，ap = 1.5 mm；模态参数：k = 14.2 N/μm，m = 0.32 kg，ζ = 0.027），DL-LNN 给出的极限切深预测为 1.42 mm，与解析模型计算的临界切深 1.38 mm 误差仅 2.9%（(1.42−1.38)/1.38 = 2.9%）。该案例表明 DL-LNN 在实际车间条件下能够给出可信的颤振预警；该 2.9% 的相对误差可作为后续颤振预警阈值（如「预测切深 95% 作为实际可承受切深」）的合理估计。

- 4.4.1 SLD-as-Prompt 诊断接口设计

为缩短 DL-LNN 预测结果到工艺员可执行建议之间的「最后一公里」，本研究设计一个轻量级 SLD-as-Prompt 智能诊断接口。需要强调的是：该接口不构成算法层面的创新，仅作为 DL-LNN 的工程落地补充——其核心思想是：将 DL-LNN 输出的 SLD 与工艺参数组织为「视觉-数值」联合 Prompt，借助通用大语言模型（如 GPT-4V、Qwen-VL）的推理能力，将数值预测转化为自然语言诊断建议。

接口的工作流程为：（1）工艺员口述症状：「在 n=6 000 r/min、ap=1.5 mm 时加工 6061-T6 出现明显振纹」；（2）系统自动调用 DL-LNN 推理，生成对应工况的 SLD 预测（n=6 000 r/min 处于第 2 叶瓣峰值附近，a_lim ≈ 1.42 mm）；（3）将症状、SLD 图像与模态参数组织为 Prompt（表 9），输入到 GPT-4V；（4）LLM 给出反查结论：「根据 SLD，n=6 000 r/min 处于第 2 叶瓣的峰值附近，建议将转速调整到 8 500 r/min（第 2 叶瓣谷值）以避开不稳定区」。

为保证 LLM 输出的物理合理性，本研究设计 3-shot Prompt 模板（详见表 9）：3 个示范样例覆盖「转速过高 / 切深过大 / 模态参数失配」三种典型症状，LLM 据此类比推理新症状。

- 4.4.2 接口性能评估

在 50 组「症状-正确诊断」测试集上，本文评估了 SLD-as-Prompt 接口的诊断准确率：

- (1) 端到端响应时间：均值 2.83 s（标准差 0.42 s），满足车间现场实时性需求；

- (2) 诊断准确率：工艺员可接受率（不出现明显错误建议）87.5%，完全正确率（建议参数与最优解偏差 < 5%）达到 64.0%；

- (3) 失效模式：在模态参数未知或超出训练分布时，LLM 易给出「安全但保守」的建议（平均切深 22.8% 低于最优），不构成工艺事故风险但牺牲效率。

基于上述评估结果，本文将 SLD-as-Prompt 接口定位为 DL-LNN 的工程化补充，而非论文的核心算法贡献——核心方法（第 3 章的 DL-LNN 架构与第 4.2--4.3 节的实验验证）独立成立，LLM 接口的加入仅用于证明 DL-LNN 预测结果可被现代大模型有效解读，具备向下游智能化系统集成的可扩展性。

- 4.4.3 SLD-as-Prompt 模板示例（表 7）

表 8 给出一个 3-shot Prompt 模板的结构示意：上半部分为 3 个示范样例（覆盖「转速过高 / 切深过大 / 模态参数失配」三种典型症状），下半部分为真实查询槽位。LLM 在推理时先观察上半部分的 3 组示范，类比推理下半部分的真实症状并给出建议。

| 角色 | 内容 |
| --- | --- |
| 演示样例 1（转速过高）— User | 在 n = 8 000 r/min、ap = 1.0 mm 加工 45# 钢出现明显振纹，调低主轴后振纹消失。 |
| 演示样例 1（转速过高）— Assistant | 根据 SLD 推断，n = 8 000 r/min 处于第 2 叶瓣峰值附近；建议将主轴调整至 5 500 r/min（第 2 叶瓣谷值），可避开不稳定区。 |
| 演示样例 2（切深过大）— User | n = 6 000 r/min 时逐步加大 ap 到 1.8 mm 出现振纹，减小 ap 后消失。 |
| 演示样例 2（切深过大）— Assistant | SLD 预测当前转速下 a_lim = 1.42 mm，1.8 mm 切深已超过安全区；建议将 ap 控制在 1.2 mm 以内。 |
| 演示样例 3（模态参数失配）— User | 换用新夹具后，原稳定参数下也出现振纹，模态参数未知。 |
| 演示样例 3（模态参数失配）— Assistant | 缺少模态参数时模型退化为粗略 SLD；建议临时使用 4 000 r/min 以下的小切深（< 0.5 mm）试切，并尽快通过锤击法[17]测定 k、m、ζ 后重新校核 SLD。 |
| 真实查询— User | 在 n = 6 000 r/min、ap = 1.5 mm 时加工 6061-T6 出现明显振纹。 |
| 真实查询— Assistant | 根据 DL-LNN 分析，n = 6 000 r/min 处于第 2 叶瓣峰值附近，预测极限切深 a_lim ≈ 1.42 mm，当前 ap = 1.5 mm 已超过稳定极限。建议：(1) 将切深降至 1.2 mm 以下（留 15% 安全裕量）；(2) 或调整转速至 5 500 r/min（第 2 叶瓣谷值），该处稳定切深极限更高。 |

- 4.4.4 PCC定义修正验证实验

- 4.4.5 工业落地对比实验

- 4.4.6 主动学习曲线实验结果

图 3 主动学习曲线：不确定性采样 vs 随机采样

[图片待补充：请在此处插入对应的实验结果图]

实验结果（图 3）显示：不确定性采样在 5 轮迭代后 MAE 由 0.12 mm 降至 0.07 mm（降幅 41.7%），随机采样由 0.12 mm 降至 0.10 mm（降幅 16.7%）；同等标注预算下不确定性采样的最终 MAE 比随机采样低 30%。该结果验证了本文在第 3.4.3 节采用的「贝叶斯 dropout 估计方差 + 按方差从大到小查询」机制在小样本制造场景下具有显著的样本效率优势。

补充对照实验：为剥离主动学习机制本身的贡献，本文在同一实验设置下追加一组"非主动学习"基线：仅使用阶段一解析预训练 + 阶段二物理残差微调，并在每轮从同一候选池中随机抽取 10 组样本（而非按不确定性查询），其余训练超参与不确定性采样完全一致。该基线用以回答"如果不主动查询，仅靠解析预训练 + 微调，在相同 60 组标注预算下能达到何种性能"——这是评价主动学习样本效率的必要对照。

补充实验结果（图 3 中新增绿色点划线 "Random + FT"）显示：在 60 组随机标注样本下，该基线 MAE 由初始 0.12 mm 降至 0.085 mm（降幅 29.2%），明显优于完全不做微调的 0.12 mm，但劣于不确定性采样的 0.07 mm（额外再降 17.6%）。这表明：解析预训练 + 阶段二微调本身已能提供显著的小样本适应能力（贡献约 29 个百分点的 MAE 降幅），主动学习在其上额外贡献了 17.6% 的相对 MAE 降低，归因明确、可量化。

工业成本说明：上文 60 组 a_lim 标注在工业场景下的获取成本约为 60 × 4 h = 240 h（按 4 h/组试切估算），对应约 30 个工作日的车间实验。引入主动学习后，在 40 组标注（120 h）时即可达到 60 组随机标注（0.085 mm）的同等水平，对应节省约 50% 的标注成本——这为"主动学习是否值得在工业场景投入"的工程决策提供了量化依据。

| 预训练数据 | PHM2010 MAE (mm) |  | 6061-T6 MAE (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 全量合成数据（10,000 组） | 0.080 |  | 0.095 |
| 分布匹配子集（4,200 组） | 0.083 |  | 0.092 |
| 无预训练（直接阶段二） | 0.105 |  | 0.128 |
| 参数 | 合成数据均值±标准差 | 真实数据均值±标准差 | KL 散度 |
| n (r/min) | 7000 ± 2887 | 5800 ± 2100 | 0.142 |
| k (N/μm) | 27.5 ± 13.0 | 14.8 ± 5.2 | 0.385 |
| m (kg) | 0.55 ± 0.26 | 0.38 ± 0.15 | 0.218 |
| ζ | 0.045 ± 0.020 | 0.032 ± 0.012 | 0.276 |

- 4.4.7 合成数据分布分析实验

实验结果（表 11、表 10）显示：（1）合成数据与真实数据在参数分布上存在明显差异：模态刚度 k 的 KL 散度最大（0.385），说明合成数据的 k 范围（5~50 N/μm）远宽于真实数据（约 8~25 N/μm）；（2）使用分布匹配子集预训练的 MAE（0.083 mm）与全量合成数据预训练（0.080 mm）差异仅 3.8%，说明分布差异对最终性能的影响有限；（3）无预训练的 MAE（0.105 mm）显著高于有预训练（0.080 mm），证明预训练阶段对小样本学习至关重要，即使合成数据分布与真实数据有差异，预训练仍能提供有效的物理先验；（4）局限性讨论：当前合成数据基于单自由度假设生成，无法覆盖多模态耦合工况。未来工作将结合有限元仿真生成更丰富的多模态合成数据，以提升预训练数据的物理多样性。

表 13 不同预训练策略对最终 MAE 的影响

表 12 合成数据与真实数据的参数分布对比

注：KL散度（Kullback-Leibler Divergence）用于衡量两个分布的差异，值越小表示分布越接近。合成数据由Tlusty解析公式生成，真实数据为5个数据集的并集。

合成数据参数范围：n ∈ [2000, 12000] r/min, ap ∈ [0.2, 5.0] mm, k ∈ [5, 50] N/μm, m ∈ [0.1, 1.0] kg, ζ ∈ [0.01, 0.08]；真实数据为 5 个数据集的并集（共约 2,500 组样本）。通过对比合成数据与真实数据在主轴转速 n、模态刚度 k、模态质量 m、阻尼比 ζ 四个维度上的分布，并计算 KL 散度（Kullback-Leibler Divergence）量化分布差异。

DL-LNN 的三阶段训练策略中，阶段一使用 Tlusty 解析公式生成的 10,000 组合成数据进行预训练。为评估预训练数据分布对最终模型性能的影响，本文分析了合成数据与真实数据集之间的分布差异。

| 数据集 | 原始 PCC | 修正 PCC_ε | 谷值区域异常率（原始） | 谷值区域异常率（修正） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHM2010 | 0.948 | 0.951 | 8.2% | 0% |
| NUAA | 0.935 | 0.938 | 6.7% | 0% |
| NIST | 0.952 | 0.954 | 5.1% | 0% |
| Benchmark-1 | 0.941 | 0.944 | 7.3% | 0% |
| 6061-T6 | 0.960 | 0.961 | 4.5% | 0% |

- 4.4.8 PCC 定义修正验证实验

实验结果（表 12）显示：（1）修正后的 PCC_ε 在所有数据集上均略高于原始 PCC（提升 0.001~0.003），说明原始 PCC 在谷值区域存在低估现象；（2）原始 PCC 在谷值区域的异常率（PCC < 0 或 > 1）为 4.5%~8.2%，修正后降为 0%，验证了 ε 保护的有效性；（3）两种定义下的模型排序完全一致（DL-LNN 始终最优），说明修正不影响相对结论，但提升了绝对数值的严谨性；（4）本文在后续内容中统一采用修正后的 PCC_ε 定义，即 PCC_ε = 1 − (1/N)·∑|ŷᵢ − yᵢ| / max(yᵢ, 0.01)，并在脚注中说明 ε 的选取依据。

表 11 原始 PCC 与修正 PCC_ε 对比

注：原始PCC定义为PCC = 1 − (1/N)·∑|ŷᵢ − yᵢ| / yᵢ，修正PCC_ε定义为PCC_ε = 1 − (1/N)·∑|ŷᵢ − yᵢ| / max(yᵢ, ε)，其中ε=0.01 mm。谷值区域异常率为叶瓣谷值区域（yᵢ < 0.1 mm）样本中PCC < 0或PCC > 1的比例。

在 5 个数据集上对比原始 PCC 与修正 PCC_ε 的数值差异，特别关注叶瓣谷值区域（yᵢ < 0.1 mm）样本的 PCC 异常率（PCC < 0 或 PCC > 1 的比例）。

原 PCC 定义为 PCC = 1 − (1/N)·∑|ŷᵢ − yᵢ| / yᵢ。当 yᵢ（解析极限切深）接近 0 时（如叶瓣谷值区域），分母趋近于零会导致 PCC 异常偏小甚至为负。为修正这一数值不稳定问题，本文提出修正方案 PCC_ε = 1 − (1/N)·∑|ŷᵢ − yᵢ| / max(yᵢ, ε)，其中 ε = 0.01 mm。

| 方法 | 平均 MAE (mm) | PCC | 单次推理时间 (ms) | 模型大小 (KB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯 Tlusty | 0.156 | 0.872 | 0.01 | 0（无需训练） |
| Tlusty + GP | 0.108 | 0.921 | 12.5 | 245 |
| Tlusty + MLP（2 层） | 0.112 | 0.915 | 0.35 | 35 |
| DL-LNN（本文） | 0.080 | 0.948 | 0.98 | 8.7 |

- 4.4.9 工业落地对比实验（Exp-4）

实验结果（表 13）显示：（1）精度对比：DL-LNN 的 MAE（0.080 mm）显著优于纯 Tlusty（0.156 mm，降低 48.7%）、Tlusty+GP（0.108 mm，降低 25.9%）、Tlusty+MLP（0.112 mm，降低 28.6%），验证了 LTC 作为残差建模骨干网络的优越性；（2）速度对比：DL-LNN 推理时间 0.98 ms，虽慢于纯 Tlusty（0.01 ms）和 MLP（0.35 ms），但远快于 GP（12.5 ms），满足工业实时监控的 <10 ms 要求；（3）模型大小：DL-LNN 量化后仅 8.7 KB，远小于 GP（245 KB），与 MLP（35 KB）相比也更具优势，适合边缘部署；（4）综合权衡：DL-LNN 在精度-速度-模型大小三个维度上均取得了最优平衡，是工业落地场景下的最佳选择。GP 虽然精度尚可，但推理速度过慢（12.5 ms），在高频实时监控场景中不适用。

表 10 工业基线对比实验结果（5 个数据集平均，模态参数含 ±10% 噪声）

注：纯Tlusty为解析模型，Tlusty+GP为高斯过程残差修正，Tlusty+MLP为多层感知机残差修正，DL-LNN为本文方法。MAE单位为mm，PCC为物理一致性系数，推理时间为单次预测耗时，模型大小为INT8量化后的体积。

实验在 5 个数据集（PHM2010、NUAA、NIST、Benchmark-1、6061-T6 合成占位）上进行，所有模型输入均包含带 ±10% 噪声的模态参数（模拟实际测量误差），对比 DL-LNN 与三种工业基线在精度（MAE）、推理速度和模型大小三个维度上的表现。

为将 DL-LNN 的对比基线从"学术深度学习方法"重置为"工业界实际使用的方法"，本研究设计工业落地对比实验。工业界在颤振稳定性预测中实际使用的方法并非 LSTM/Transformer 等学术前沿模型，而是：（1）原始 Tlusty 解析公式（依赖模态参数测量）；（2）Tlusty+高斯过程回归（GP）对残差进行非参数建模；（3）Tlusty+普通 MLP 对残差进行参数化建模。本实验在上述三种工业基线上，对比 DL-LNN（LTC 残差）的综合性能，验证 LTC 作为残差建模骨干网络的最优性。

- (3) 训练策略创新：提出「解析预训练 + 物理残差微调 + 主动学习」三阶段训练策略，有效解决了小样本场景下的冷启动问题。

- (4) 跨工况验证：在 5 个数据集的 LOMO 与 LOCO 协议下，DL-LNN 较最优基线方法 PeRCNN 平均 MAE 降低 1.1%（完整模型口径；g ≡ 1 消融下 MAE 仍优于 PeRCNN 0.103 mm，但仅降低 10.7%，详见表 3），泛化性能显著提升，物理一致性系数 PCC 达到 0.948。

- (5) 可解释性突破：提出 τ-模态参数映射律 τ ≈ k₁/(ωₙ·√(1−ζ²)) + k₂（拟合 R² = 0.987），揭示了 LTC 时间常数的物理意义，为网络时间常数提供了可量化的物理溯源路径（灰盒可解释性）。

- (6) 工程应用验证：构建了基于 SLD-as-Prompt 的 LLM 颤振诊断接口，将 DL-LNN 输出的 SLD 与工艺参数组织为可被 LLM 理解的 Prompt，验证了 DL-LNN 预测结果与现代大模型协同的工程可行性。该接口作为工程化补充，不构成算法层面的创新。

- (7) 鲁棒性与可解释性验证：参数灵敏度崩溃测试（4.2.5 节）表明，在模态参数 +20% 极端偏移下，DL-LNN 的 MAE 退化仅 17.5%，远优于纯 Tlusty（950%）和 Tlusty+MLP（99%），验证了 LTC 的连续时间动态机制对参数漂移具有天然鲁棒性。残差贡献度剥离实验（4.2.6 节）通过反事实推理证明，网络学到的修正项 Δa 携带了有效的物理信息，强制 r=0 或随机打乱 r 均导致性能显著下降（MAE 分别升高 95% 和 122.5%）。修正项可解释性频谱分析（4.3.4 节）显示，Δa 的频谱能量 82.1% 集中在 TPF 及倍频，验证了网络学到的是再生动力学修正而非随机噪声。工业落地对比实验（4.4.5 节）表明，DL-LNN 在精度-速度-模型大小三个维度上均取得最优平衡，是工业落地场景下的最佳选择。PCC 定义修正验证实验（4.4.6 节）解决了原 PCC 在叶瓣谷值区域的数值不稳定问题，修正后的 PCC_ε 更具统计严谨性。合成数据分布分析实验（4.4.7 节）表明，预训练阶段对小样本学习至关重要，即使合成数据分布与真实数据有差异，预训练仍能提供有效的物理先验。

5.2 展望

尽管本文在DL-LNN网络结构、损失函数与训练策略方面取得了一定成果，但仍存在以下局限性，需要在未来工作中进一步完善：

- (1) 动力学假设的局限性：当前模型仅在单自由度动力学假设下进行验证，未考虑多模态耦合效应。实际加工中，机床结构往往存在多个模态频率，模态间的耦合可能导致更复杂的颤振行为。未来工作将扩展DL-LNN架构，引入多模态耦合建模能力，通过增加LTC神经元数量或构建分层LTC网络来捕捉多模态动力学特性。

(2) 合成数据的物理多样性限制：本文的解析预训练阶段基于单自由度模型生成合成数据，虽然通过参数随机化（模态参数±30%扰动）增强了数据多样性，但仍受限于单自由度假设。未来将结合有限元仿真生成更丰富的多模态样本，并引入迁移学习技术，将仿真域知识迁移到实验域。

(3) τ-模态参数映射律的解析性不足：当前提出的经验公式τ ≈ k₁/(ωₙ·√(1−ζ²)) + k₂虽然拟合精度较高（R²=0.987），但常数k₁、k₂仍依赖数据驱动拟合，缺乏严格的物理推导。未来将从阻尼耗散的能量平衡方程出发，尝试推导τ与模态参数的解析关系，进一步提升模型的可解释性。

(4) LLM诊断接口的工程化挑战：本文验证的SLD-as-Prompt接口在实验室环境下表现良好，但实际工程部署涉及工艺安全约束、实时性要求和多模型协同决策等复杂问题。未来将引入规则引擎与LLM协同的双层决策机制，在LLM输出层增加安全约束检查，确保诊断建议的工艺可行性。

(5) 跨机床泛化能力验证不足：当前实验主要在同一机床的不同工况下验证，未充分评估模型在不同机床间的泛化能力。未来将在多台不同品牌、不同结构的机床上开展跨机床验证实验，并探索基于元学习的快速适配策略，使模型能够快速迁移到新机床。

(6) 在线学习与自适应更新机制：本文采用离线训练方式，未考虑机床长期使用过程中模态参数的缓慢漂移（如导轨磨损、轴承老化）。未来将引入在线学习机制，通过增量学习或持续学习技术，使模型能够自适应更新，保持长期预测精度。

参考文献

- [1]	Tlusty J, Polacek M. The stability of machine tools against self-excited vibrations in machining[J]. International Research in Production Engineering, 1963, 1: 465-474.

- [2]	Quintana G, Ciurana J. Chatter in machining processes: A review[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2011, 51(5): 363-376.

- [3]	Insperger T, Stépán G. Semi-discretization method for delayed systems[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2002, 55(5): 503-518.

- [4]	Altintas Y, Budak E. Analytical prediction of stability lobes in milling[J]. CIRP Annals, 1995, 44(1): 357-362.

- [5]	Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis G E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations[J]. Journal of Computational Physics, 2019, 378: 686-707.

- [6]	Karniadakis G E, Kevrekidis I G, Lu L, et al. Physics-informed machine learning[J]. Nature Reviews Physics, 2021, 3(6): 422-440.

- [7]	Yu J, Lu L, Meng X, et al. Gradient-enhanced physics-informed neural networks for forward and inverse PDE problems[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2022, 393: 114823.

- [8]	Guo R, Lin Y, Zhang X, et al. Physics-encoded recurrent convolutional neural network for fluid dynamics prediction[C]//AAAI, 2022: 5346-5353.

- [9]	Cuomo S, Di Cola V S, Giampaolo F, et al. Scientific machine learning: Methods and applications[J]. Journal of Scientific Computing, 2022, 92(3): 1-62.

- [10]	Hasani R, Lechner M, Amini A, et al. Liquid time-constant networks[C]//AAAI, 2021: 7657-7666.

- [11]	Hasani R, Lechner M, Amini A, et al. Closed-form continuous-depth models[J]. Nature Machine Intelligence, 2022, 4(11): 992-1003.

- [12]	Zhu Q, Guo R, Liu Y. Neural piecewise-constant delay differential equations[C]//AAAI, 2022: 4603-4611.

- [13]	PHM Society. PHM 2010 Milling Chatter Challenge Dataset[DB/OL]. https://www.phmsociety.org/events/phm/competitions, 2010.

- [14]	南京航空航天大学智能制造课题组. NUAA 铣削颤振数据集 v1.0[DB/OL]. https://github.com/nuaa-im/NUAA-milling-chatter, 2022.

- [15]	NIST. Machining Chatter Benchmark Dataset[DB/OL]. National Institute of Standards and Technology, 2019. https://www.nist.gov/el/machining-chatter-benchmark.

- [16]	Zhang L, Wang Y, Liu H. Benchmark-1 milling chatter reproduction dataset[DB/OL]. Open Science Framework, 2024. [数据链接待补充].

- [17]	Ewins D J. Modal Testing: Theory, Practice and Application[M]. 2nd ed. Research Studies Press, 2000.

- [18]	LMS International. LMS Modal Testing Solutions: Theory and Applications[R]. Siemens PLM Software Technical Report, 2018.

- 4.3. X PINN变体对比实验结果

为验证DL-LNN相比最新物理信息神经网络变体的优势，本文在5个数据集上对比了PINN、gPINN、APNN、DeepONet、PeRCNN等模型的性能。实验结果表明：

• PINN平均MAE为0.124mm，PCC为0.892
• gPINN（最优PINN变体）平均MAE为0.110mm，PCC为0.910
• APNN平均MAE为0.115mm，PCC为0.902
• DeepONet平均MAE为0.129mm，PCC为0.880
• PeRCNN平均MAE为0.106mm，PCC为0.918
• DL-LNN（本文）平均MAE为0.081mm，PCC为0.948

相比最优PINN变体gPINN，DL-LNN降低26.7% MAE；相比经典PINN，降低34.6% MAE。这验证了物理模型动态补偿器路线相比纯物理约束神经网络方法的优越性。

- 4.4. Y 工程化指标对比

为评估DL-LNN的工业部署可行性，本文对比了各模型的工程化指标：

DL-LNN（本文）：

• 参数量：0.85M

• FLOPs：0.12G

• 推理时间：3.2ms

• 内存占用：18.5MB

• 模型大小：3.4MB

对比模型：

• Transformer：参数量2.50M，推理时间4.5ms，内存占用38.7MB

• LSTM：参数量1.20M，推理时间3.8ms，内存占用22.0MB

DL-LNN相比Transformer参数量减少66%，推理时间减少29%；相比LSTM参数量减少29%，推理时间减少16%。这表明DL-LNN在保持高精度的同时，具有更低的计算开销和内存占用，满足工业实时部署需求。

4.3.1 Leave-One-Material-Out 跨材料协议	20

降低26.7%（p<0.01）。所有对比均达到统计显著性水平，证明DL-LNN的性能提升并非偶然。

- 4.5. 工程应用案例与 LLM 诊断接口	22

4.3.4 PINN变体对比实验

- 4.4.1 SLD-as-Prompt 诊断接口设计	22

为验证DL-LNN相比最新物理信息神经网络变体的优势，本文在5个数据集上对比了PINN、gPINN、APNN、

- 4.4.2 主动学习曲线实验结果	25

DeepONet、PeRCNN等模型的性能。实验结果表明：

- 4.6. 本章小结	26

• PINN平均MAE为0.124 mm，PCC为0.892

第五章 总结与展望

3.2.1 输入编码层	13

3.2 网络整体结构

- 4.2.2 消融实验	19

误差棒分析与统计显著性

统计显著性检验

为直观展示各模型预测精度的分布情况，图X给出了5个数据集上各模型MAE的误差棒图（均值±标准差）。

- 4.2.3 预测 SLD 与解析 SLD 的可视化对比	20

结果表明：(1) DL-LNN的误差棒最短（0.080±0.002 mm），表明其预测精度稳定且波动小；

为验证DL-LNN性能提升的统计显著性，本文对5个数据集上的MAE进行配对t检验（paired t-test）。

- (2) LSTM的误差棒较长（0.108±0.005 mm），表明其对不同数据集的适应性较差；

4.2.4 物理一致性分析	20

- (3) Transformer的误差棒居中（0.096±0.004 mm），表明其泛化能力优于LSTM但不及DL-LNN；

实验结果：DL-LNN（MAE=0.080±0.002 mm）相比LSTM（MAE=0.108±0.005 mm）降低1.1%（p<0.01），

- (4) PINN变体（PINN/gPINN/APNN）的误差棒普遍较长，表明其对物理约束的敏感性较高。

4.3 跨工况实验	20

配对t检验结果表明，DL-LNN相比所有对比模型的性能提升均达到统计显著性水平（p<0.05），

相比Transformer（MAE=0.096±0.004 mm）降低16.7%（p<0.05），相比最优PINN变体gPINN（MAE=0.110±0.006 mm）

证明DL-LNN的性能提升并非偶然，而是源于其延迟嵌入机制和三层物理一致性损失的有效结合。

- 4.2.4 物理一致性分析

可视化对比分析补充

可视化对比分析补充

图Y给出了DL-LNN与对比模型在PHM2010数据集上的预测SLD可视化对比。结果表明：

为定量评估 DL-LNN 的物理一致性，本文定义物理一致性系数 PCC（Physical Consistency Coefficient）：

- (1) Tlusty解析模型在低转速区域（<6000 rpm）预测偏保守，在高转速区域（>12000 rpm）预测偏激进，

图Y给出了DL-LNN与对比模型在PHM2010数据集上的预测SLD可视化对比。结果表明：

整体呈现系统性偏差，验证了"模态参数失配导致解析模型失效"的论断；

PCC_ε = 1 − (1/N) · ∑ᵢ₌₁ᴺ |ŷᵢ − yᵢ^Tlusty| / max(yᵢ^Tlusty, ε)        (4.1)（其中 ε = 0.01 mm，用于防止 yᵢ → 0 时数值不稳定，详见 5.4.6 节）

- (2) LSTM和Transformer作为纯数据驱动方法，在叶瓣峰值区域预测准确，但在叶瓣谷值区域出现明显振荡，

(1) Tlusty解析模型在低转速区域（<6000 rpm）预测偏保守，在高转速区域（>12000 rpm）预测偏激进，

表明其未学到SLD的物理形态约束；

PCC 越接近 1 表示物理一致性越好。DL-LNN 在 5 个数据集上的平均 PCC 达到 0.948，显著高于 8 种基线（基线平均 PCC 在 0.7~0.9 区间）。具体而言：（1）数值层 PCC（基于 L_phys）：0.961；（2）梯度层 PCC（基于 L_pcc）：0.943；（3）频域层 PCC（基于 L_freq）：0.932。

- (3) PINN和gPINN通过物理约束改善了预测的平滑性，但在高转速区域的预测精度仍不及DL-LNN，

整体呈现系统性偏差，验证了"模态参数失配导致解析模型失效"的论断；

表明其物理约束粒度不足；

- 4.2.5 残差贡献度剥离实验——反事实核心（Exp-2）