# 物理引导连续时间神经网络统一框架及其在铣削颤振稳定性中的应用

Table of Contents

# 物理引导连续时间神经网络：面向小样本、跨工况、物理一致制造预测的统一框架及其在铣削颤振稳定性中的应用

整合稿件 v1.0（2026-07-29） 整合来源：论文1 DL-LNN 颤振预测主论文 · 论文2 PCC Loss 通用化方法论 · 论文3 双分支门控融合架构 · 论文4 连续时间神经网络制造应用综述 · DL-LNN 综合实验报告（24 项实验）· 工程贡献叙事材料 D-1 / 数据模板 D-2 目标定位：Q1 方法论 + 应用融合型论文（对应候选期刊：Mechanical Systems and Signal Processing、Journal of Manufacturing Systems、Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering、Engineering Applications of Artificial Intelligence） 状态：整合初稿，含”达一区所需补强清单”（见第 9 节与附录 A）

## Title (EN)

Physics-Guided Continuous-Time Neural Networks for Small-Sample, Cross-Condition, and Physically-Consistent Manufacturing Prediction: A Unified Framework with Its Instantiation in Milling Chatter Stability

## 摘要（中文）

铣削再生颤振稳定性预测长期受困于三大瓶颈：小样本过拟合、跨工况泛化差、预测违背物理规律。本文提出物理引导连续时间神经网络（Physics-Guided Continuous-Time Neural Network, PG-CTNN）统一框架，将制造过程的连续时间本质与可微物理先验系统性地结合。框架由四个相互支撑的支柱构成：（1）延迟嵌入连续时间主干——在液态时间常数网络（LTC）的常微分方程中显式引入刀齿周期 T，构造与”刀齿每转一圈形成再生”动力学严格同构的时滞再生机制；（2）数据-物理双分支门控融合（DP-DGA）——以输入自适应的门控系数动态平衡数据驱动与解析物理两条分支，并在理论上证明其在数据量趋于无穷与趋于零时分别渐近收敛于纯数据模型与纯解析模型；（3）三层物理一致性损失（PCC Loss 通用化）——在数值层、梯度层、频域层联合约束预测的物理一致性；（4）三阶段训练策略——解析预训练 + 物理残差微调 + 主动学习，专门解决小样本冷启动问题。本文以延迟嵌入液态神经网络（DL-LNN）作为框架在铣削颤振稳定性预测上的旗舰实例化，在 5 个数据集（PHM2010、NUAA、NIST、Benchmark-1 及自采 6061-T6）上系统验证：单工况 MAE 较最优基线 PeRCNN 降低 22.3%，物理一致性系数 PCC 达 0.948，单次推理 < 5 ms；LOMO/LOCO 跨工况协议下 MAE 较 PeRCNN 分别降低 19.9% / 19.2%；并通过 t 检验（p<0.05）、Cohen’s d、95% 置信区间与 10 次随机种子可复现性（CV<10%）确认结论的统计稳健性。进一步地，本文将 PCC Loss 与 DP-DGA 推广至悬臂梁挠度、一维稳态热传导、刀具磨损与轴承剩余寿命四类工程问题，验证框架的跨领域通用性；并以开源 CAM 软件”灵境制造”与 SLD-as-Prompt 大语言模型诊断接口展示其工程落地路径。本文为小样本、强约束、强可解释的高端制造场景提供了一套可复用、可证明、可部署的物理引导 AI 方法论。

关键词：连续时间神经网络；液态时间常数网络；物理引导神经网络；铣削颤振；稳定性叶图；小样本学习；跨工况泛化；门控融合

## Abstract (EN)

Regenerative chatter stability prediction in milling has long been constrained by three bottlenecks: small-sample overfitting, poor cross-condition generalization, and physically inconsistent predictions. This paper proposes a unified framework of Physics-Guided Continuous-Time Neural Networks (PG-CTNN) that systematically couples the continuous-time nature of manufacturing processes with differentiable physical priors. The framework rests on four mutually reinforcing pillars: (1) a delay-embedded continuous-time backbone that introduces the tooth-pass period T explicitly into the ODE of a Liquid Time-Constant (LTC) network, constructing a delayed regenerative mechanism isomorphically matched to the “one revolution per tooth → one regeneration” dynamics; (2) a Data-Physics Dual-branch Gated fusion Architecture (DP-DGA) with an input-adaptive gating coefficient that dynamically balances the data-driven and analytical branches, and is proved to asymptotically converge to the pure data model as data → ∞ and to the pure analytical model as data → 0; (3) a three-layer Physical-Consistency loss (generalized PCC Loss) that enforces physical consistency at the numerical, gradient, and frequency levels simultaneously; and (4) a three-stage training strategy—analytical pretraining + physics residual fine-tuning + active learning—targeting the small-sample cold-start problem. We instantiate the framework as the Delay-embedded Liquid Neural Network (DL-LNN) for milling chatter stability, and validate it on five datasets (PHM2010, NUAA, NIST, Benchmark-1, and a self-collected 6061-T6 set): DL-LNN reduces MAE by 22.3% over the best baseline PeRCNN under single-condition evaluation, achieves a Physical Consistency Coefficient (PCC) of 0.948, and infers in < 5 ms; under Leave-One-Material-Out / Leave-One-Condition-Out protocols it reduces MAE by 19.9% / 19.2% over PeRCNN; statistical significance is confirmed via t-tests (p<0.05), Cohen’s d, 95% confidence intervals, and 10-seed reproducibility (CV<10%). We further generalize PCC Loss and DP-DGA to cantilever-beam deflection, 1-D steady heat conduction, tool-wear, and bearing remaining-useful-life problems, demonstrating cross-domain generality, and present an engineering deployment path through the open-source CAM software “灵境制造 (Virtual Realm Manufacturing)” and an SLD-as-Prompt LLM diagnostic interface. The framework provides a reusable, provable, and deployable physics-guided AI methodology for high-end manufacturing under small-sample, strongly-constrained, and high-interpretability requirements.

Keywords: continuous-time neural network; liquid time-constant network; physics-informed neural network; milling chatter; stability lobe diagram; small-sample learning; cross-condition generalization; gated fusion

## 1 引言（Introduction）

### 1.1 问题背景

铣削是高端制造（航空航天整体构件、精密模具、汽车关键零部件）中最常用的材料去除工艺。再生颤振（Regenerative Chatter）已成为制约加工精度、表面完整性与刀具寿命的核心瓶颈：发生时刀具-工件间形成自激振动闭环，表面粗糙度恶化 300%~500%，刀具寿命缩短 60%~80%，严重时引发主轴损伤与噪声超标（>100 dB）[1,2]。避免颤振的核心手段是生成”主轴转速-极限切深”关系的稳定性叶图（Stability Lobe Diagram, SLD）[3,4]，将切削参数控制在安全区。

然而，长期存在三个根本性挑战：

- （C1）小样本过拟合：模态参数依赖锤击法/LMS 模态测试，单次耗时数小时；公开颤振数据集样本量多在数十至数百组，深度模型极易过拟合。

- （C2）跨工况泛化差：解析法（Tlusty 再生颤振理论[4]）依赖精确模态参数，k 偏差 5% 可使极限切深预测偏差 > 30%；数据驱动法在外推区域易崩溃。

- （C3）违背物理规律：现有物理引导神经网络（PINN）的物理约束仅作用于数值层，未约束梯度与频域层一致性，预测可能出现违背物理的”幽灵解”。

### 1.2 核心论点：结构同构

制造过程（切削力演化、刀具磨损累积、温度场扩散、振动传播）在物理本质上是连续时间动态过程。然而，主流深度学习方法（LSTM、Transformer、CNN）采用离散时间步建模，带来三大结构性缺陷：时间步长选择缺乏物理依据、无法处理不等间隔采样、采样率不足时丢失高频特征[论文4]。本文的核心论点是：用于建模制造的神经网络应在数学结构上与制造过程的连续时间本质同构。这一”结构同构”思想贯穿全文，并指导统一框架的设计。

### 1.3 本文贡献

本文将四篇既有工作（DL-LNN 主论文、PCC Loss 通用化方法论、双分支门控融合架构、CTNN 制造应用综述）整合为统一的 PG-CTNN 框架，并新增跨领域泛化与工程落地验证。主要贡献：

- 统一框架（方法论）：首次将”连续时间主干 + 数据-物理门控融合 + 三层物理一致性损失 + 三阶段训练”整合为可证明、可通用的 PG-CTNN 框架，系统性回应 C1–C3。

- 延迟嵌入连续时间主干：在 LTC 神经元 ODE 中显式引入刀齿周期 T（受 NPCDDE[36] 启发，首次用于铣削再生颤振建模），使网络天然契合”连续时间再生”机制。

- 门控融合的渐近收敛定理：证明 DP-DGA 在数据→∞ 与数据→0 时分别渐近收敛于纯数据模型与纯解析模型，为工程可用性提供理论保障。

- 三层物理一致性损失（PCC Loss 通用化）：数值层 + 梯度层（受 gPINN[28] 启发）+ 频域层（本文提出）联合约束，首次将”输入梯度方向与解析解梯度方向对齐”系统化为通用方法论。

- 旗舰实例化 DL-LNN：在 5 数据集、LOMO/LOCO 协议、消融、τ-模态映射律与统计显著性检验上全面验证。

- 跨领域泛化证据：将 PCC Loss 推广至悬臂梁/热传导，DP-DGA 推广至刀具磨损/轴承 RUL，验证框架不依赖特定领域。

- 工程落地路径：通过开源 CAM 软件”灵境制造”与 SLD-as-Prompt LLM 诊断接口，展示从预测到车间可执行建议的端到端链路。

## 2 相关工作（Related Work）

### 2.1 连续时间神经网络（CTNN）

CTNN 通过 ODE 求解器实现连续时间动态建模，三大主流架构为：液态时间常数网络（LTC，Hasani et al.[31,32]，MIT，2021/2022）、神经常微分方程（Neural ODE，Chen et al.[7]，2018）、连续时间 RNN（CT-RNN，Funahashi et al.[8]，1993）。LTC 的独特优势在于可学习的时间常数 τ 本身具有物理意义，可作为系统动力学的”数据驱动探针”，且参数量较 LSTM/Transformer 少 1~2 个数量级，天然适合小样本[论文4]。

### 2.2 物理引导神经网络（PINN）及其局限

Raissi 等[26] 将 PDE 残差作为软约束；Karniadakis 等[27]、Cuomo 等[30] 系统综述。然而现有 PINN 的物理约束普遍停留在数值层，存在三重递进不足[论文2]：（a）数值正确≠物理方向正确（外推”幽灵解”）；（b）数值约束无法约束函数形态；（c）对小样本改善有限。Yu 等[28] 的 gPINN 在损失中加入梯度项，但仅作用于单分支主干，缺乏对”连续时间再生”的针对性建模。

### 2.3 数据-物理融合方法

现有融合可归为三类，其共同根本不足是融合权重缺乏输入自适应性[论文3]：（i）PINN 范式——物理仅作损失项，强度由固定 λ 控制；（ii）残差修正范式——物理分支恒为基准，角色固定；（iii）集成学习范式——融合权重基于全局验证集性能。三者均假设权重在参数空间内为常数，无法在数据充足区与外推区之间自适应切换。

### 2.4 CTNN 在智能制造中的应用（综述定位）

据 PRISMA 2020 规范对 2019–2026 年 187 篇文献的系统综述[论文4]，CTNN 已在切削颤振、刀具磨损、加工质量、故障诊断、能耗优化等子领域初步应用，但仍面临 ODE 求解开销、训练稳定性、工程部署难度、领域知识融合四类挑战。本文工作正落在”领域知识融合”这一关键缺口上。

## 3 PG-CTNN 统一框架（Unified Framework）

### 3.1 总体结构

给定工况输入 x∈R8=(n,fz,ae,ap,Ks,k,m,ζ)（工艺参数 + 机床/工件本征物理参数，详见表 1），框架输出极限切深预测 y。整体由两并行分支 + 门控融合 + 三层物理损失构成（图 1）。

表 1 输入特征与符号

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n | 主轴转速 | r/min |
| fz | 每齿进给量 | mm/z |
| ae,ap | 径向/轴向切深 | mm |
| Ks | 切削力系数 | N/mm² |
| k | 模态刚度 | N/μm（馈入解析分支前 ×10⁶ 换算 N/m） |
| m | 模态质量 | kg |
| ζ | 阻尼比 | — |

### 3.2 支柱一：延迟嵌入连续时间主干（DL-LTC）

标准 LTC 神经元方程[31,32]：

dx(t)dt=−1τ+f(x(t),I(t),θ)x(t)+f(x(t),I(t),θ)A

本文引入”延迟嵌入”项，以受 Zhu 等[36]（NPCDDE, AAAI 2022）启发的分段常数时滞形式，将 t−T 时刻状态显式作为额外输入，T=60/n 为刀齿旋转周期：

dx(t)dt=−1τ+f1(x(t),I(t),θ)x(t)+f2(x(t−T),I(t),θ)A+α x(t−T)

其中 f1 负责回复动力学（对应刚度 k、阻尼 c），f2 负责再生动力学（对应 Ks、延迟 T），α 为可学习延迟耦合系数。解耦形式（式 2’）避免了”两个独立机制被同一 f 耦合”的物理混淆，已针对审稿意见补充[论文1 §3.2.2]。

### 3.3 支柱二：数据-物理双分支门控融合（DP-DGA）

解析物理分支基于 Tlusty 公式无参数直接计算（式 3），门控融合层以输入自适应的门控系数 g(x)∈[0,1] 加权：

yfinal=g(x) ydata+(1−g(x)) yphys,  alim=−12KsRe[G(jω)]

g(x) 由小型 MLP 动态生成。本文证明：

定理（渐近收敛性）：当标注数据量 N→∞，g(x)→1，DP-DGA 渐近收敛于纯数据驱动模型；当 N→0，g(x)→0，DP-DGA 渐近收敛于纯解析模型。故 DP-DGA 在数据量两端均不劣于单一分支基线[论文3]。

实证：全量训练下 g 均值 0.78（信任数据），主动学习冷启动（标注<50 组）下 g 降至 0.41（信任物理），验证了”数据多则信数据、数据少则信物理”的自适应行为。

### 3.4 支柱三：三层物理一致性损失（PCC Loss 通用化）

总损失 Ltotal=Ldata+λ1Lphys+λ2Lpcc+λ3Lfreq（默认 λ1=1.0,λ2=0.5,λ3=0.3）：

- 数值层 Lphys=1Ni​max(0,|yi−yiTlusty|−εphys)，hinge 形式仅惩罚超阈值偏差，避免小样本下被噪声”硬拉”。

- 梯度层 Lpcc=1Ni​|∂yi/∂xi−∂yiTlusty/∂xi|2，约束 SLD 曲线斜率（受 gPINN[28] 启发）。

- 频域层 Lfreq=1Ni​∥|FFT({yi(nk)})|−|FFT({yiTlusty(nk)})|∥2，本文提出，约束切深序列频谱能量分布（修订为幅值谱范数，避免相位梯度误导）[论文1 §3.3.3]。

PCC Loss 已抽象为通用方法论，适用于任意”解析解已知”的工程预测问题，并通过 PyTorch 自动微分（create_graph=True）实现端到端可微[论文2]。

### 3.5 支柱四：三阶段训练

- 解析预训练：Tlusty 生成 10 000 组合成数据（采样范围：n∈[2000,12000], a_p∈[0.2,5.0], f_z∈[0.02,0.15], k∈[5,50] N/μm, m∈[0.1,1.0], ζ∈[0.01,0.08]），仅用 Lphys+Ldata，lr=1e-3，100 epoch。

- 物理残差微调：真实数据上叠加 Lpcc+Lfreq，lr=1e-4，200 epoch，早停（patience=20）。

- 主动学习：贝叶斯 dropout 估计方差，按方差从大到小每轮查询 10 组高不确定性样本（“标注”=车间试切标定临界极限切深 a_lim，单点成本数小时至一天），迭代 5 轮。

### 3.6 理论性质小结

- 样本效率：主动学习下不确定性采样 5 轮 MAE 由 0.12→0.07 mm（降 41.7%），随机采样仅 0.12→0.10 mm（降 16.7%）；同等 60 组预算下最终 MAE 低 30%。

- 超参数稳健性：λ1∈[0.5,1.5],λ2∈[0.3,0.8],λ3∈[0.2,0.5] 区间内 MAE 波动 < 5%。

- 部署紧凑性：INT8 量化模型约 8.7 KB（完整 ONNX runtime artifact 约 1 MB），远小于单变量 LSTM（≈35 KB）与 Transformer-base（≈480 KB）。

## 4 旗舰实例化：DL-LNN 用于铣削颤振稳定性

### 4.1 问题定义

基于单自由度模型 mx+cx+kx=Ksa[x(t)−x(t−T)]，Tlusty 解析极限切深 alim=−1/(2KsRe[G(jω)])。给定 (n,fz,ae,ap,Ks,k,m,ζ)，预测 SLD 上对应转速的极限切深。

### 4.2 实验设置

数据集（5 个）：PHM2010[13]、NUAA[14]、NIST[15]、Benchmark-1（ACADEMIC，课题组复现基准[16]）、自采 6061-T6 铝合金（n=6000, f_z=0.1, a_p=1.5；k=14.2 N/μm, m=0.32 kg, ζ=0.027）。

基线（8+ 种）：BPNN、CNN、LSTM、GRU、Transformer、PINN（BPNN 主干）、gPINN（BPNN+梯度项）、PeRCNN[29]（物理编码循环卷积网络）。

### 4.3 主实验结果（表 2）

- DL-LNN 单工况 MAE 0.080 mm，较最优基线 PeRCNN（0.103 mm）降低 22.3%；较 8 种基线算术平均（0.132 mm）降低 39.4%。

- 物理一致性系数 PCC = 0.948（基线区间 0.7~0.9）；其中数值层 PCC 0.961、梯度层 0.943、频域层 0.932。

- 消融（表 3）：延迟嵌入贡献约 16.9% 的 MAE 降低；频域层 Lfreq 贡献约 2.5 个百分点的 PCC 提升；若完全舍弃解析分支（g≡1），MAE 升至 0.092、PCC 降至 0.908，物理分支单独贡献约 13.0% 的 MAE 降低。

### 4.4 跨工况协议（表 4、表 5）

- LOMO（留一材料）：较 PeRCNN 平均 MAE 降低 19.9%，较 Transformer 降低 32.5%。

- LOCO（留一工况，按切深 01/12/23/35 mm 四分）：较 PeRCNN 降低 19.2%。

- 跨工况协议下较 8 种基线平均 MAE 降低 19.5% 以上。

### 4.5 τ-模态参数映射律（灰盒可解释性）

基于训练后 DL-LNN，拟合 LTC 时间常数 τ 与模态参数关系：

τ≈k1ωn1−ζ2+k2,  ωn=k/m

PHM2010 上拟合 k1≈4.62 s·rad, k2≈0.0014 s，决定系数 R² = 0.987（注：结论章曾写 0.997，需统一核对，见附录 A 待办）。物理意义：τ 与阻尼固有周期 T0d=2π/(ωn1−ζ2) 呈”反比+常数”关系（τ/T_{0d}≈24），即”系统越慢、网络越易对缓慢扰动建立稳态响应”，与物理直觉一致。该映射将网络时间常数反演为可解释的机床模态参数，定位为灰盒可解释性（经验常数，非第一性原理推导）。

### 4.6 工程案例

自采 6061-T6 上 DL-LNN 预测极限切深 1.42 mm，与实际临界切深 1.38 mm 误差仅 2.9%，可作颤振预警阈值（“预测切深 95% 作为实际可承受切深”）的合理估计。

## 5 跨领域泛化（Cross-Domain Generalization）

为验证框架不依赖颤振领域知识，将两大支柱分别推广：

| 支柱 | 推广领域 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| PCC Loss（梯度层通用化）[论文2] | 悬臂梁挠度（Euler-Bernoulli）、一维稳态热传导（Fourier） | 三领域外推 MAE 平均降低 38.7%，PCC 平均提升 0.12；小样本（N<200）下外推 MAE 降低 52.3% |
| DP-DGA（门控融合通用化）[论文3] | 刀具磨损（Archard）、轴承剩余寿命（Lundberg-Palmgren） | 小样本（N=50）MAE 平均降低 41.2%，外推 MAE 降低 35.8% |

两文均开源 PyTorch 参考实现，证明 PG-CTNN 的支柱可独立复用于任意”解析解已知+真实数据可用”的工程预测问题。这与第 2.4 节 CTNN 综述识别的”领域知识融合”缺口直接呼应。

## 6 工程落地（Engineering Deployment）

### 6.1 开源 CAM 软件”灵境制造”

PG-CTNN/DL-LNN 已作为颤振预测模块集成于本地桌面 CAM 软件”灵境制造（Virtual Realm Manufacturing）“：图纸(DXF/STEP)→3D→工艺→NC 代码全流程，数据不出厂。其后端含 11 种 CNC 后处理器（Fanuc/Siemens/Heidenhain 等）与基于 Tlusty 解析的稳定性叶瓣计算（compute_stability_lobe），DL-LNN 作为”数据驱动增强层”在模态参数缺失或外推工况下接管预测。工程贡献遵循五层降级链路（解析 SLD → DL-LNN → 经验库 → 保守默认 → 人工），并对 PyCAM 等第三方刀轨生成器作诚实能力边界标注（刀轨生成器非仿真器）[D-1]。

### 6.2 SLD-as-Prompt 大语言模型诊断接口

将 DL-LNN 输出的 SLD 与工艺参数组织为”视觉-数值”联合 Prompt，借助通用 LLM（GPT-4V / Qwen-VL）实现”工艺员口述症状→反查不稳定性原因→给出参数调整建议”的端到端诊断。明确声明：该接口不构成算法层创新，仅作工程落地补充。

- 50 组”症状-正确诊断”测试：端到端响应均值 2.83 s；工艺员可接受率 87.5%，完全正确率（偏差<5%）64.0%。

- 失效模式：模态参数未知/超分布时 LLM 倾向”安全但保守”建议（平均切深低 22.8%），不构成工艺事故风险。

## 7 严谨性与可复现性（Rigor & Reproducibility）

基于 DL-LNN 综合实验报告（24 项实验）[报告]，本文关键结论具备统计稳健性：

- 统计显著性（实验八）：5 个随机种子（42–46）独立训练，对 DL-LNN 与各基线做不等方差 t 检验。DL-LNN 在 MAE 与 PCC 上均显著优于 LSTM 与 Transformer（p<0.05），并报告 Cohen’s d 与 95% 置信区间。

- 可复现性（实验十八）：10 个随机种子（42–51）独立训练，所有模型性能变异系数 CV<10%，证实结果非偶然。

- 噪声鲁棒性（实验六）：工业噪声环境下可靠性验证。

- 边缘部署（实验二十四）：INT8 量化 + ONNX，单次推理 < 5 ms（Intel i7-12700H），满足车间实时性。

- 代码与模型开源：https://github.com/printing10101/Virtual-Realm-Manufacturing

## 8 讨论（Discussion）

### 8.1 框架的定位与差异化

PG-CTNN 与既有方法的本质差异在于结构同构 + 三层一致性 + 输入自适应门控的协同：连续时间主干解决”时间结构失配”，三层损失解决”物理约束粒度不足”，门控融合解决”小样本冷启动与跨工况信任切换”。三者缺一不可，单一改进无法同时回应 C1–C3。

### 8.2 局限与诚实边界

- 当前仅在单自由度动力学假设下验证，多模态耦合工况待扩展。

- 合成预训练数据的物理多样性受限于单自由度假设。

- τ-模态映射律的 k1,k2 仍为数据拟合经验常数，解析推导留待未来。

- LLM 诊断接口的工程化涉及工艺安全，需规则引擎 + LLM 双层决策。

- 自采工业数据集仅 1 个（6061-T6），跨材料/跨机床的工业实证规模是投一区的主要短板（见第 9 节）。

## 9 达一区（Q1）所需补强清单

下表列出将本整合稿件推进至 Q1 期刊接收所需的关键补强，按优先级排序。

| # | 补强项 | 当前状态 | 目标动作 | 对应现有素材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 工业数据规模 | 仅 1 个自采 6061-T6 | 增补 2–3 种材料（TC4 钛合金、45 钢、HRC52 钢）跨机床实测 a_lim，≥3 家车间 | materials.py 已含 K_s 表（aluminum_6061=800, titanium_tc4=1600, steel_45=2000, steel_hrc52=2800） |
| G2 | SOTA 完整性 | 8 基线，缺 2023–2025 新法 | 增补近期 CTNN/PINN 变体（如改进 Neural ODE、图神经 PINN）与工业基准对比 | 实验一已做 5×9 主对比，可扩展 |
| G3 | 统计严谨性 | t 检验 + 10 种子已完成 | 补 multiple-comparison 校正（Bonferroni/Holm）、效应量可视化 | 实验八/十八已具备 |
| G4 | 跨领域消融 | PCC Loss/DP-DGA 各自三领域验证 | 在统一框架下做”支柱剥离”跨领域消融（仅去频域层/仅去门控/仅去延迟嵌入） | 论文2/3 实验可重组 |
| G5 | 可复现包 | GitHub 已开源 | 补 D-2 数据收集模板填实、环境锁文件、5 数据集划分脚本 | D-2 模板已建 |
| G6 | 数值一致性核对 | τ R² 出现 0.987/0.997 两值；实验数 24/29 表述不一 | 全文统一；解耦式(2’)与门控 g 分布重算 | 待作者核对 |
| G7 | 作者/单位 | 本科在读，无通讯单位 | 由导师作为通讯作者（corresponding），挂靠课题组/实验室 | 论文2/3/4 模板已预留 |

## 10 结论（Conclusion）

本文提出物理引导连续时间神经网络（PG-CTNN）统一框架，以”结构同构”为核心思想，通过延迟嵌入连续时间主干、数据-物理门控融合、三层物理一致性损失与三阶段训练，系统性回应了制造预测的小样本、跨工况、物理一致性三大瓶颈。旗舰实例化 DL-LNN 在 5 数据集上较最优基线 PeRCNN 降低 MAE 22.3%、PCC 达 0.948、推理 < 5 ms，并经统计显著性检验与 10 种子可复现性确认；跨领域推广与开源 CAM 软件部署进一步验证了其通用性与工程价值。未来工作将扩展至多模态耦合、更丰富的多模态合成样本，并推导 τ-模态映射律的解析形式。

## 参考文献（统一，节选核心）

[1] Tlusty J, Polacek M. The stability of machine tools against self-excited vibrations in machining. Int. Research in Production Engineering, 1963. [2] Quintana G, Ciurana J. Chatter in machining processes: A review. Int. J. Machine Tools & Manufacture, 2011, 51(5):363-376. [3] Insperger T, Stépán G. Semi-discretization method for delayed systems. Int. J. Num. Meth. Eng., 2002, 55(5):503-518. [4] Altintas Y, Budak E. Analytical prediction of stability lobes in milling. CIRP Annals, 1995, 44(1):357-362. [5] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis GE. Physics-informed neural networks. J. Comput. Phys., 2019, 378:686-707. [6] Karniadakis GE, et al. Physics-informed machine learning. Nat. Rev. Phys., 2021, 3(6):422-440. [7] Chen RTQ, et al. Neural ordinary differential equations. NeurIPS, 2018. [8] Funahashi K, Nakamura Y. Approximation of dynamical systems by continuous time recurrent neural networks. Neural Networks, 1993. [26] Raissi et al. (同 [5]) [27] Karniadakis et al. (同 [6]) [28] Yu J, et al. Gradient-enhanced physics-informed neural networks. Comput. Meth. Appl. Mech. Eng., 2022, 393:114823. [29] Guo R, et al. Physics-encoded recurrent convolutional neural network. AAAI, 2022. [30] Cuomo S, et al. Scientific machine learning. J. Sci. Comput., 2022, 92(3):1-62. [31] Hasani R, et al. Liquid time-constant networks. AAAI, 2021. [32] Hasani R, et al. Closed-form continuous-depth models. Nat. Mach. Intell., 2022, 4(11):992-1003. [36] Zhu Q, et al. Neural piecewise-constant delay differential equations. AAAI, 2022. [13] PHM Society. PHM 2010 Milling Chatter Challenge Dataset, 2010. [14] 南京航空航天大学智能制造课题组. NUAA 铣削颤振数据集 v1.0, 2022. [15] NIST. Machining Chatter Benchmark Dataset, 2019. [16] 课题组前期工作. Benchmark-1 铣削颤振复现数据集, 2024. [17] Ewins DJ. Modal Testing: Theory, Practice and Application. 2nd ed., 2000.

（完整文献含论文2/3/4 各自引用的悬臂梁、热传导、刀具磨损、轴承 RUL 等领域文献，整合时合并去重，目标 ≥ 60 篇，其中近三年 ≥ 40%。）

## 附录 A：整合过程中的一致性待办（作者核对）

- τ-模态映射律 R²：正文 §4.5 写 R²=0.987，结论 §10（及论文1 结论）写 R²=0.997。需统一为同一拟合结果。

- 实验总数表述：DL-LNN 综合实验报告目录列 29 项，正文概述写”共包含 24 个实验”。需统一计数口径（建议按”核心 5 + 补充 19 = 24”或补全至 29）。

- 解耦式 (2’) 与门控分布：采用式 (2’) 后，§3.3/§4.3 的 g 分布（0.78/0.41）应基于解耦实现重算并标注。

- PCC 命名：论文2 称”物理一致性系数损失”为 PCC Loss，论文1 称 PCC 为 Physical Consistency Coefficient（指标）。整合后统一：PCC Loss = 损失函数，PCC = 系数指标，避免混淆。

- 数据集对外命名：Benchmark-1（原 ACADEMIC）统一对外名称，正文/表 2/4/5 已一致，提交前复核脚注。

- 消融口径一致性：表 2 注与结论对”g≡1 消融 MAE 0.092、降低 10.7%“的引用需与表 3 末行数值对齐。

## 附录 B：PG-CTNN 与四篇源论文的映射

| 统一框架组件 | 源自 | 原论文目标期刊 |
| --- | --- | --- |
| 延迟嵌入 LTC 主干 + 三层损失 + 三阶段训练 | 论文1 DL-LNN | （主论文，整合为旗舰实例化） |
| 三层物理一致性损失（PCC Loss 通用化） | 论文2 | CMAME / EAAI (Q1) |
| 双分支门控融合（DP-DGA） | 论文3 | MSSP / JMS (Q1) |
| CTNN 制造应用综述（动机与背景） | 论文4 | JMS / IISE Trans. (Q1) |
| 24 项实验 / 统计显著性 / 可复现性 | 综合实验报告 | — |
| CAM 软件集成 + SLD-as-Prompt | 工程贡献 D-1 / D-2 | — |

整合策略说明：四篇独立 Q1 稿件若分别投稿，存在”同源方法分散、贡献重叠、综述与方法学重复”风险；整合为一篇”统一框架 + 旗舰实例化 + 跨领域泛化 + 工程落地”的方法论融合论文，既避免自我抄袭嫌疑，又显著提升单篇工作的完整度与影响力，更符合 Q1 期刊对”系统性贡献”的期待。原四篇可降级为”扩展会议版 / 期刊姊妹篇（侧重单支柱深度）“。